CPCIF

中国石油和化学工业联合会团体标准

T/CPCIF 00XX—20XX

环氧乙烷/乙二醇装置碳排放基准

Carbon emission performance for Ethylene oxide（EO）/ethylene glycols (EG)plant

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中国石油和化学工业联合会  发 布

ICS XX.XXX

CCS X XX

目    次

前  言	II

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4技术要求	2

5统计范围与计算方法	2

6降碳管理及措施	4

附录 A 环氧乙烷/乙二醇装置碳排放量计算方法	5

前  言

为贯彻落实《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《减污降碳协同增效实施方案》等碳达峰“1+N”系列顶层设计文件相关要求，对标行业先进碳排放水平及实现二氧化碳和污染物协同管理，助力实现行业碳达峰、碳中和目标，推动环氧乙烷/乙二醇行业绿色低碳发展，实现行业高质量可持续发展，制定本标准。

本文件按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定起草。本文件为首次发布。

本文件根据行业发展和降碳措施进步进行动态调整。

新建企业自2024年×月×日起执行，现有企业自2024年×月×日执行。

本文件由XXXX提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

环氧乙烷/乙二醇装置碳排放基准

- 范围

本文件规定了环氧乙烷/乙二醇装置的碳排放强度限额的技术要求、碳排放统计范围、计算方法及降碳管理与措施要求。

本文件适用于我国现有的乙烯法生产环氧乙烷/乙二醇装置碳排放量的计算、考核，以及新建或改（扩）建乙烯法生产环氧乙烷/乙二醇装置的碳排放控制。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期对应的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB∕T 32150    工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB∕T 32151.15  碳排放核算与报告要求 第15部分：石油化工企业

GB 29436       甲醇、乙二醇和二甲醚单位产品能源消耗限额

- 术语和定义

  - 乙烯法  the production process of ethylene method

以乙烯、氧气为主要原料，经环氧化反应、二氧化碳脱除及环氧乙烷回收、环氧乙烷精制及储存、乙二醇反应和回收、乙二醇精制及储存等工序制得环氧乙烷、乙二醇产品的工艺路线。

  - 碳排放  carbon emission

在特定时段内向大气中释放温室气体的过程。

[来源GB/T 32150.15-2023，术语与定义3.2]

注：本文件涉及的温室气体指二氧化碳(CO2)。

  - 工业过程碳排放

报告期内，环氧乙烷/乙二醇装置统计边界内原料氧化过程产生的直接碳排放。

注：单位为吨二氧化碳（tCO2）。

  - 装置碳排放

报告期内，环氧乙烷/乙二醇装置碳排量等于统计边界内由于原料氧化产生的工业过程二氧化碳排放量、购入电力产生的二氧化碳排放量、购入热力产生的二氧化碳排放量之和，同时扣除二氧化碳回收利用量、输出电力产生的二氧化碳排放量以及输出热力产生的二氧化碳排放量。

注：单位为吨二氧化碳（tCO2）。

  - 工业过程单位产品碳排放

报告期内，环氧乙烷/乙二醇装置统计边界内的工业过程碳排放量与当量环氧乙烷生产量的比值。

注：单位为吨二氧化碳每吨当量环氧乙烷（tCO2/tEOE）。

  - 装置单位产品碳排放放

报告期内，环氧乙烷/乙二醇装置统计边界内的装置碳排放总量与当量环氧乙烷生产量的比值。

注：单位为吨二氧化碳每吨当量环氧乙烷（tCO2/tEOE）。

- 技术要求

  - 本文件给出了环氧乙烷/乙二醇产品工业过程单位产品碳排放和装置单位产品碳排放的三级指标，其中1级指标为鼓励性指标。

1级指标为领先水平；

2级指标为先进水平；

3级指标为基本水平。

  - 工业过程单位产品碳排放水平

工业过程单位产品碳排放分级见表1。

表1  工业过程单位产品碳排放分级指标

| 指标 | 单位 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 单位产品碳排放量 | tCO2/tEOE | 0.24 | 0.27 | 0.31 |

  - 装置单位产品碳排放水平

装置单位产品碳排放分级见表2。

表2  装置单位产品碳排放分级指标

| 指标 | 单位 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 单位产品碳排放量 | tCO2/tEOE | 0.58 | 0.76 | 0.99 |

- 统计范围与计算方法

  - 统计范围

5.1.1环氧乙烷/乙二醇装置碳排放统计范围包环氧化反应、二氧化碳脱除及环氧乙烷回收、环氧乙烷精制及储存、乙二醇反应和回收、乙二醇精制及储存等生产工序的碳排放。

5.1.3统计范围不包括焚烧的直接燃料消耗产生的二氧化碳排放；废水处理能源消耗产生的二氧化碳排放。

5.1.4活动数据的统计应包括各个生产环节和系统，既不应重复，也不应漏计。

  - 计算方法

5.2.1工业过程碳排放量和装置碳排放量的计算应符合GB∕T 32151.15的规定。

工业过程碳排放量按公式（1）计算：

E过程=（RE×REC-OP×OPC-EG×EGC)×4412       公式（1）

式中：

E过程：环氧乙烷/乙二醇装置的生产过程碳排放量，以吨二氧化碳(tCO2)计；

RE：环氧乙烷/乙二醇生产装置原料用量，单位为吨(t)；

REC：原料的含碳量，以吨碳每吨原料(tC/t原料)计；

OP：环氧乙烷产品产量，单位为吨(t)；

OPC：环氧乙烷的含碳量，以吨碳每吨环氧乙烷(tC/t环氧乙烷)计；

EG：乙二醇产品产量，单位为吨(t)；

EGC：乙二醇的含碳量，以吨碳每吨乙二醇(tC/t乙二醇)计；

44/12：二氧化碳与碳的相对分子质量之比。

装置碳排放量按公式（2）计算：

ECO2=ECO2_燃烧+ECO2_过程-RCO2_回收+ECO2_净电+ECO2_净热E装置=E过程+E购入电+E购入热-R回收-E输出电-E输出热    公式（2）

式中：

E：环氧乙烷/乙二醇装置的碳排放总量，以吨二氧化碳(tCO2)计；

E过程：环氧乙烷/乙二醇装置工业生产过程的碳排放量，以吨二氧化碳(tCO2)计；

E购入电：购入电力产生的碳排放量，以吨二氧化碳(tCO2)计;

E购入热：购入热力产生的碳排放量，以吨二氧化碳(tCO2)计;

R回收：回收且免于排放到大气中的碳量，以吨二氧化碳(tCO2)计。

相关参数的计量与检测要求应符合GB∕T 32151.15中5的规定。

5.2.2本文件种的产品产量采用当量环氧乙烷的量。

当量环氧乙烷产量按公式（3）计算：

PEOE=EO+0.71×MEG+0.83×DEG+0.88×TEG       公式（3）

式中：

EOE：当量环氧乙烷产量，单位为吨（t）；

EO：环氧乙烷产量。单位为吨（t）；

MEG：单乙二醇合格产品产量，单位为吨（t）；

DEG：二乙二醇合格产品产量，单位为吨（t）；

TEG：三乙二醇合格产品产量，单位为吨（t）。

5.2.3工业过程单位产品碳排放强度（e过程）等于报告期内环氧乙烷/乙二醇工业过程碳排放量除以报告期内当量环氧乙烷产量，按公式（4）计算：

e过程=E过程PEOE                           公式（4）

式中：

e过程：环氧乙烷/乙二醇工业过程单位产品碳排放量，单位为吨二氧化碳每吨（tCO2/tEOE）；

ECO2：环氧乙烷/乙二醇工业过程碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

PEOE：当量环氧乙烷产量，单位为吨。

5.2.3装置单位产品碳排放强度（e装置）等于报告期内环氧乙烷/乙二醇装置碳排放总量除以报告期内当量环氧乙烷产量，按公式（5）计算：

e装置=E装置PEOE                             公式（5）

式中：

e装置：环氧乙烷/乙二醇装置单位产品碳排放量，单位为吨二氧化碳每吨（tCO2/tEOE）；

ECO2：环氧乙烷/乙二醇装置的碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

PEOE：当量环氧乙烷产量，单位为吨。

- 降碳管理及措施

  - 降碳管理

6.1.1提高企业碳排放核算数据的准确性和科学性。原料用量、环氧乙烷和乙二醇产品量采用衡器计量，原料和产品量的含碳量优先采用检测数据，其次可采用化学计算法。

6.1.2提高活动水平数据管理的数字化和智能化。活动水平数据应由台账记录向电子存储转变，增强数据的真实性、可追溯性和实效性。

6.1.3科学、合理地设定碳减排目标。对标先进值（1级），挖掘减排潜力、制定降碳措施。

  - 降碳措施

6.2.1设置二氧化碳气体综合利用设施，部分或全部回收利用。

6.2.2充分利用氧化反应放出的热量发生蒸汽供给装置内使用，减少装置界区外购蒸汽的用量。

6.2.3使用选择性强的高效催化剂，提高产品收率，减少重醇的产生。

6.2.4以减量化、资源化、无害化为原则，建立清洁生产长效机制，持续优化生产工艺，不断提升产品收率，减少副产物及污染物产生；采用密闭、替代、回收、综合利用等措施，实现污染物和二氧化碳协同减排。