《环氧乙烷/乙二醇装置碳排放基准》

（征求意见稿）

团体标准

编制说明

《环氧乙烷/乙二醇装置碳排放基准》编制组

2024年11月

项目背景

任务来源

中国国家主席习近平2020年9月22日在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，提出了我国应对气候变化新的国家自主贡献目标和长期愿景: 中国将提高国家自主贡献力度，采取更有力的政策和措施，CO2排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这是中国首次向全球明确实现碳中和的时间点，也是迄今为止各国中做出的最大减少全球变暖预期的气候承诺。

环氧乙烷（EO）是重要的石油化工中间体，广泛用于合成乙二醇（EG）和其他多元醇类。工业上生产主要是采用乙烯与氧直接反应，其生产装置大部分都配套环氧乙烷水合法生产乙二醇。乙二醇的工艺除了乙烯路线外，还有合成气路线，乙烯路线是乙烯经氧化生产环氧乙烷，环氧乙烷水合生成乙二；合成气路线以煤为原料制备合成气或以净化焦炉气为原料制备合成气，经变换、脱硫脱碳、分离、合成、精制等工序，生产乙二醇。本标准研究乙烯路线法生产环氧乙烷和乙二醇的装置，合成气路线制乙二醇的装置碳排放在《现代煤化工行业碳排放基准》（T/CCECTA 0104-2023）已开展研究。

近年来，我国聚酯行业飞速发展，对乙二醇的需求迅速增长，我国环氧乙烷/乙二醇生产能力以及产量逐年上升。2019-023年，我国环氧乙烷产能保持增长态势，由供应平衡向供应过剩态势发展。预计2024-2025 年环氧乙烷新增产能将达1280kt/a。近几年我国乙二醇行业进入产能扩张周期，已由2015年乙二醇产能7450kt/a，增长到2023年的28772kt/a。从乙二醇的工艺路线上看，2023年乙烯法工艺总产能15602kt/a，占比54.23%。

中国目前仍有50%的乙二醇依赖于进口，自给乙二醇主要来源于华东、华南地区乙烯氧化法制乙二醇和华北、西北地区煤制乙二醇。未来，中国乙二醇产能将进一步增长，且随着乙二醇下游产业的不断发展，乙二醇需求量也会持续增加。

中国乙二醇行业有发展潜力，但在“双碳”背景下也面临较大的减排潜力。2006年国家环保总局发布了《清洁生产标准 基本化学原料制造业 （环氧乙烷/乙二醇》（HJ/T 190-2006），该标准的对象是乙烯氧气直接氧化生产环氧乙烷/乙二醇企业，提出了环氧乙烷/乙二醇清洁生产技术要求，其中要求二氧化碳放空气必须回收才能达到清洁生产要求。环氧乙烷/乙二醇装置的二氧化碳放空气纯度高，产量大，回收条件优越，但是鉴于回收后制取产品的技术、种类、市场的限制，仍有较多企业未采用回收利用措施。除工业过程直接碳排放外，环氧乙烷/乙二醇装置的间接碳排放占比较大，由于装置的建成时间、节能措施等差别，造成间接排放量差别大。以上原因是目前现有装置的碳排放强度差别较大的主要原因，部分企业减排空间较大。为积极应对双碳目标，需要对标先进企业，探索降碳工艺路径。

本标准制定的目的是通过划定环氧乙烷/乙二醇装置的单位产品碳排放限额的等级，促进企业对标行业先进碳排放水平，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国环氧乙烷/乙二醇行业向高质量、绿色低碳发展新阶段的转型。

主要工作过程

本标准由中国石油和化学工业联合会归口并组织制定，由生态环境部环境工程评估中心等13家单位组织有关人员成立标准制定工作组，本标准于2023年7月启动编制。

主要的工作过程如下：

- 成立标准编制小组

2023年7月，成立标准编制小组，按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）要求，制定工作计划并开展标准编制前期研究工作。

- 查询国内外相关标准和文献资料

课题组对国内环氧乙烷/乙二醇装置碳排放估算方法、碳排放特征和强度、碳减排措施、碳排放限额等相关资料和情况开展研究，主要包括：国内外相关标准的查阅；国内外环氧乙烷/乙二醇装置碳排放现状相关文献及研究成果。在文献梳理和初步调研的基础上，结合我国乙烯装置碳排放现状，制定了标准编制的基本原则和技术方法。

- 编写开题报告并召开开题论证会

2023年9月19日，在北京组织召开了项目的开题报告论证会，课题组汇报了标准编制的目的意义、研究思路、技术方法、内容框架和实施计划等重要内容，听取了与会专家的意见和建议。

- 环氧乙烷/乙二醇装置碳排放核算方法研究和碳排放数据收集

2023年12月，项目组在北京召开研讨会，在深入研究欧盟环氧乙烷/乙二醇行业碳排放核算方法的基础上，编制环氧乙烷/乙二醇碳排放基准数据收集表。根据行业发展报告中的企业分布数据，经讨论将数据收集分发给各有中石化、中石油、盛虹、恒力、浙石化等企业乙，开展数据收集工作。

2023年12月~2024年6月，先后赴中石化扬子石化、中石化镇海炼化、中石化海南炼化等企业调研，沟通企业在进行碳排放核算及填写基准数据收集表过程中存在的问题；了解企业目前采取的减污降碳措施，二氧化碳回收、运输和利用方式等。根据现场调研反馈，完善、更新基准数据收集表，继续数据收集工作。

- 编制初稿并组织讨论

2024年9月~2024年10月，工作组根据前期调研与研究成果，整理数据，剔除明显不合理数据，初步完成了标准草案的编制，期间邀请行业专家针对标准草案开展了多次线上线下交流讨论会，针对标准中的主要条目和内容开展详细的研讨。

- 行程标准征求意见稿

2024年10月，课题组针对标准适用范围、术语定义、技术要求、统计范围和计算方法、减污减碳管理及措施等进行逐条讨论与校对，编制形成《环氧乙烷/乙二醇装置碳排放基准》（征求意见稿）及编制说明。

标准制定的必要性和意义

《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（以下简称《意见》）提出“建立健全碳达峰、碳中和标准计量体系”，以标准体系的建立统筹碳排放标准有序发展。在具体标准制修订上，《意见》提出“制定重点行业和产品温室气体排放标准，完善低碳产品标准标识制度。”《意见》提出“积极参与相关国际标准制定，加强标准国际衔接”，在全球碳排放标准发展中贡献中国力量。此外，《减污降碳协同增效实施方案》也提出“研究制定重点行业温室气体排放标准”的要求。

标准是经济活动和社会发展的重要支撑，做好碳核算和减污降碳排放标准的研制工作，突出标准引领作用，充分发挥碳排放标准系统协调与整体推进作用，能够有效推动我国低碳发展。环氧乙烷/乙二醇装置作为高碳排放装置，更应该贯彻落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》要求，积极开展碳排放标准制订工作，有效遏制“两高”项目盲目发展，推动环氧乙烷/乙二醇装置绿色低碳转型、引领推进高质量发展，确定如期实现碳达峰目标。

对拟建、在建项目，应对照减污降碳标杆水平建设实施，推动减污降碳水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效低于本行业基准水平的存量项目，合理设置政策实施过渡期，引导企业有序开展减污降碳技术改造，提高生产运行效率，坚决依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品。加强绿色低碳工艺技术装备推广应用，促进形成强大国内市场。

综上，研究和制定环氧乙烷/乙二醇装置碳排放基准既是碳达峰顶层设计文件的要求，亦是现实实现“双碳”目标的具体重要举措。

行业概况

环氧乙烷/乙二醇行业发展现状

近年来我国聚酯行业飞速发展，对乙二醇的需求迅速增长，我国乙二醇行业进入产能扩张周期，产能和产量持续快速增长，2015年乙二醇产能仅7 450kt /a，到2023年已达到28772 kt /a，年均复合增长率达到18.40%。2022年投产的有浙江石油化工有限公司（三套80万吨/年）、中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司二期，2023年，盛虹炼化（连云港）有限公司、中国石化海南炼油化工有限公司和三江化工有限公司等大型炼化一体化装置投产，新增产能380万吨。

截至2023年底，我国环氧乙烷/乙二醇装置采用乙烯氧化法路线的生产乙二醇的总产能达到了1365万吨/年，共计39家企业。其中石油4家、中石化12家、合资企业9家、地方国企2家、民企15家，各类型企业产能占比见图1，目前民企环氧乙烷/乙二醇装置产能占比最高。新建装置的规模明显增大，早期装置规模多为20万吨以下，近几年新建装置规模扩增为80万吨及以上，50万吨/年以上规模企业共计8家，详见表1。

图1  各类型企业产能占比

表-1    2023年中国环氧乙烷/乙二醇行业主要生产企业产能统计

| 序号 | 企业名称 | 乙二醇产能 （万吨/年） | 投产年份 | 工艺/原料路线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司( 一期) | 65 | 2010 | 陶氏 |
| 2 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司( 二期) | 80 | 2022 | 陶氏 |
| 3 | 恒力石化股份有限公司1# | 90 | 2020 | SD氧气法 |
| 4 | 恒力石化股份有限公司2# | 90 | 2020 | SD氧气法 |
| 5 | 浙江石油化工有限公司1# | 80 | 2020 | SHELL氧气法 |
| 6 | 浙江石油化工有限公司2# | 80 | 2021 | SHELL氧气法 |
| 7 | 浙江石油化工有限公司3# | 80 | 2022 | SHELL氧气法 |
| 8 | 福建古雷石化有限公司 | 70 | 2021 | SD氧气法 |
| 9 | 卫星化学股份有限公司1# | 90 | 2021 | SHELL氧气法 |
| 10 | 卫星化学股份有限公司2# | 80 | 2021 | SHELL氧气法 |
| 11 | 三江化工股份有限公司二期 | 100 | 2023 | SD氧气法 |
| 12 | 盛虹炼化( 连云港)有限公司1# | 100 | 2023 | SD氧气法 |
| 13 | 盛虹炼化( 连云港)有限公司2# | 100 | 2023 | SD氧气法 |
| 14 | 中国石化海南炼油化工有限公 | 80 | 2023 | SD氧气法 |
|  | 小计 | 1185 |  |  |

环氧乙烷/乙二醇行业碳排放现状

本次调研，共收集了23家环氧乙烷/乙二醇生产企业的碳排放基础数据，样本企业的总产能974万吨/年，约占2023年全国乙二醇产能的71.5%。本次调研结果基本可以反映我国环氧乙烷/乙二醇行业碳排放现状。

表2    调研企业类型及产能情况

| 企业 | 调研企业总数/环氧乙烷/乙二醇企业总数 | 调研装置产能分布（万吨/年） |  |  | 调研产能/总产能，万吨/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤20 | 20<产能<50 | ≥50 |  |
| 中石油 | 3/4 | 2 | 2 |  | 49/67 |
| 中石化 | 4/9 | 1 | 4 |  | 103/210 |
| 其它国企 | 1/2 |  | 1 |  | 121/170 |
| 合资 | 5/9 | 1 | 4 |  | 17/32 |
| 民企 | 10/16 | 2 | 2 | 4 | 685/885 |
| 合计 | 23/39 | 6 | 13 | 4 | 974/1365 |

参考欧盟碳市场（EU ETS）中产品碳排放基准线的设定指标，结合本次调研数据，采用“工业过程单位产品碳排放量”、“装置单位产品碳排放量”两个指标表征环氧乙烷/乙二醇行业碳排放水平。两个指标的统计范围不同，“工业过程单位产品碳排放量”仅统计装置边界内的直接排放，“装置单位产品碳排放量”不仅包括直接排放，还包括间接排放及回收利用量，即装置最终的排放总量。将单位产品碳排放强度限额等级分为3级，其中“1级值”碳排放强度最低，“3级值”碳排放强度最高。“1级值”表示为领先水平、“2级值”表示为先进水平、“3级值”表示为基本水平。

环氧乙烷/乙二醇装置碳排放水平

本次调研工作收集了23家企业2020～2023年的碳排放数据。部分企业仅提供了工业过程碳排放数据，未提供间接碳排放数据，通过数据分析剔除异常值，工业过程碳排放和装置太排放分别获得有效样本数70份、61份。通过获取样本的单位产品碳排放强度值，对样本数据从低到高进行排序，分别确定“工业过程单位产品碳排放指标”、“装置单位产品碳排放分级指标”。单位乙烯产品碳排放强度“1级值”为前10%企业的强度平均数，“2级值”为前30%企业的强度平均数，“3级值”为前70%企业的强度平均数，结果详见表3

表3  单位产品碳排放水平统计

| 指标 | 单位 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 工业过程单位产品碳排放 | tCO2/tEOE | 0.24 | 0.27 | 0.31 |
| 装置单位产品碳排放 | tCO2/tEOE | 0.58 | 0.76 | 0.99 |

环氧乙烷/乙二醇装置减污降碳措施

本次调研23家乙烯生产企业，有10家企业对二氧化碳放空气采取了回收利用，回收利用规模差别较大，最小的仅有几千吨的回收量，最大规模为10万吨/年。二氧化碳产品用途广泛，除了用于碳酸饮料、食品加工和保鲜、粮食贮存之外，还可用于机械制造、焊接、船舶工业、生物制药、化工产品等。

此外，外购蒸汽引起的间接排放量在环氧乙烷/乙二醇装置中总排放量占比也较大，企业采取的节能措施同时实现降碳：压缩机、泵、塔内件等选用高效率的设备；利用氧化反应放出的热量，减少界外蒸汽的用量；充分挖掘低品位热量的再利用。

标准编制的基本原则和技术路线

标准编制的基本原则

《环氧乙烷/乙二醇装置碳排放基准》团体标准制定的目的是反应该装置碳排放水平现状，保证标准的科学性和实用性，引领乙烯工业绿色低碳发展。

编制时遵循了下列原则：

（1）充分考虑我国乙二醇工业碳排放水平和特点，以及装置发展的需求；

（2）符合国家乙二醇工业相关政策。

标准编制的技术路线

本标准对现有环氧乙烷/乙二醇装置碳排放数据充分分调研的基础上，开展了企业碳减排措施等方面的研究工作，确定标准框架和主要技术要求，并按照标准编制的要求形成征求意见稿。标准编制技术路线如图4。

图2  技术图线图

标准主要编制内容和编制说明

适用范围

本标准适用于我国现有的乙烯路线的环氧乙烷/乙二醇装置碳排放量的计算、考核，以及新建或改（扩）建乙烯路线的环氧乙烷/乙二醇装置碳排放控制。

术语和定义

本标准参照《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）、《碳排放核算与报告要求 第15部分：石油化工企业》（GB∕T 32151.15-2023）、《乙二醇单位产品能源消耗限额》（GB 32048 2015）等文件中的术语和定义。

碳排放指标

此部分给出“工业过程单位产品碳排放指标”、“装置单位产品碳排放指标”两类碳排放强度限额的等级和指标值。

根据调研样本数据，划定前10%企业碳排放强度平均值、前30%企业碳排放强度平均值和前70%企业碳排放强度分别为“1级值”、“2级值”、“3级值”。

统计范围和计算方法

本部分参考《碳排放核算与报告要求 第15部分：石油化工企业》（GB/T 32151.15-2023）、《甲醇、乙二醇和二甲醚单位产品能源消耗限额》（GB 29436-2023），规定了环氧乙烷/乙二醇工业过程和装置的碳排放量的统计范围、碳排放核算方法、及单位产品碳排放核算方法。

降碳管理及措施

本项目根据《六部门联合印发关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（工信部联原〔2022〕34号）、《减污降碳协同增效实施方案》（环综合[2022]42号）等的节能管理及措施，结合调研企业现状制定了降碳管理及措施。

与国内、外同类标准水平的对比情况

与国内同类标准情况

国内尚无同类标准。

与国外同类标准水平的对比情况

核算边界对比情况

欧盟碳市场的特定行业指南中欧盟ETS指令和FAR中规定的要求进行了澄清和解释，有助于对些具有法律约束力的规则的理解。其中关于环氧乙烷/乙二醇装置碳排放核算边界规定为：All processes directly or indirectly linked to the process units EO production，EO purification and glycol section are included..

本文件统计范围包括环氧化反应、二氧化碳脱除及环氧乙烷回收、环氧乙烷精制及储存、乙二醇反应和回收、乙二醇精制及储存等生产系统的碳排放。

本标准环氧乙烷/乙二醇装置核算边界基本与欧盟是一致的，有利于碳排放指标与欧盟对标。

碳排放指标对比情况

欧盟《COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION（EU）2021/447》中规定了环氧乙烷/乙二醇装置的碳排放基准线，其中2016、2017年前10%装置的平均值为0.314tCO2/tEOE、2021-2025年该装置的碳排放基准值为0389 tCO2/tEOE。

与现行法律、法规和强制性标准的关系

至标准编制之日尚未发现与计划编制标准相冲突的现行法律、法规和强制性国家标准。

重大分歧意见的处理

暂无。

其他应予以说明的事项

建议本标准发布实施后，对环氧乙烷/乙二醇装置或新建项目的CO2排放水平、降碳技术和措施的应用情况等进行持续跟踪并更新相应数据，适时修订本标准。

建议实时跟踪美国和欧盟等发达国家地区相关行业和产品碳排放核算和基准制订的方法，针对目前标准制订存在的技术问题开展进一步的研究，适时将本标准上升为行业或国家标准。