《乙烯装置碳排放基准》

（征求意见稿）

团体标准

编制说明

《乙烯装置碳排放基准》编制组

2024年11月

项目背景

任务来源

中国国家主席习近平2020年9月22日在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，提出了我国应对气候变化新的国家自主贡献目标和长期愿景: 中国将提高国家自主贡献力度，采取更有力的政策和措施，CO2排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这是中国首次向全球明确实现碳中和的时间点，也是迄今为止各国中做出的最大减少全球变暖预期的气候承诺。

2015-2023年，中国乙烯产能从2200.5万吨增长至5150万吨，年均复合增长率约13%，预计“十四五”期间，国内累计新增乙烯产能将达到2200万吨，到2025年底国内乙烯产能将达到7350万吨。

乙烯被称为“石化工业之母”，70%以上的基本有机化工原料来自乙烯装置，单装置常占企业碳排放量的50%以上，碳减排空间较大。现有乙烯装置的单位烯烃碳排放量大于1吨CO2/吨烯烃。加快传统乙烯装置的原料轻质化、低碳化，提高电气化率，淘汰落后产能，着力解决资源能源利用效率，降低碳排放强度是十四五、十五五乙烯工业的发展目标。

根据我国已发布的17个行业碳排放与报告要求，《碳排放核算与报告要求 第15部分：石油化工企业》（GB/T 32151-2023）（简称“要求”）适用于乙烯装置碳排放核算。

本标准制定的目的是通过划定乙烯装置碳排放强度限额的等级，促进企业对标行业先进碳排放水平，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国乙烯工业向高质量、绿色低碳发展新阶段的转型。

主要工作过程

本标准由中国石油和化学工业联合会归口并组织制定，生态环境部环境工程评估中心等13家单位组织有关人员成立标准制定工作组，本标准于2023年7月启动编制。

主要的工作过程如下：

- 成立标准编制小组

2023年7月，成立标准编制小组，按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）要求，制定工作计划并开展标准编制前期研究工作。

- 查询国内外相关标准和文献资料

课题组对国内乙烯装置碳排放估算方法、碳排放特征和强度、碳减排措施、碳排放限额等相关资料和情况开展研究，主要包括：国内外相关标准的查阅；国内外乙烯装置碳排放现状相关文献及研究成果。在文献梳理和初步调研的基础上，结合我国乙烯装置碳排放现状，制定了标准编制的基本原则和技术方法。

- 编写开题报告并召开开题论证会

2023年11月28日，在北京组织召开了项目的开题报告论证会，课题组汇报了标准编制的目的意义、研究思路、技术方法、内容框架和实施计划等重要内容，听取了与会专家的意见和建议。

- 乙烯装置碳排放核算方法研究和碳排放数据收集

2023年12月，项目组在北京召开研讨会，在深入研究欧盟乙烯行业碳排放核算方法的基础上，形成调研清单，并根据外企对调研清单的反馈，明确高附加值产品核算范围。经深入研究、讨论，形成初步的乙烯碳排放基准数据收集表并分发给各有中石化、中石油、恒力、浙石化等企业乙烯装置的企业，开展数据收集工作。

2023年12月~2024年6月，先后赴中石化镇海炼化、中石化海南炼化等企业调研，了解企业目前实际减污降碳措施，如裂解炉烟气余热回收、三机电驱、CCUS等；了解企业火炬热值仪设置情况等；沟通企业在进行碳排放核算及填写基准数据收集表过程中存在的问题。根据现场调研反馈，完善、更新基准数据收集表，继续数据收集工作。

2024年1月~2024年8月，先后收集中石化8家、中石油8家、中海壳牌、陕西延长中煤榆林、恒力石化、浙石化、联泓新材料等企业的补充数据表。

- 编制初稿并组织讨论

2024年9月~2024年10月，工作组根据前期调研与研究成果，整理数据，剔除明显不合理数据，初步完成了标准草案的编制，期间邀请行业专家针对标准草案开展了多次线上线下交流讨论会，针对标准中的主要条目和内容开展详细的研讨。

- 行程标准征求意见稿

2024年10月，课题组针对标准适用范围、术语定义、技术要求、统计范围和计算方法、减污减碳管理及措施等进行逐条讨论与校对，编制形成《乙烯装置碳排放基准》（征求意见稿）及编制说明。

标准制定的必要性和意义

《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（以下简称《意见》）提出“建立健全碳达峰、碳中和标准计量体系”，以标准体系的建立统筹碳排放标准有序发展。在具体标准制修订上，《意见》提出“制定重点行业和产品温室气体排放标准，完善低碳产品标准标识制度。”《意见》提出“积极参与相关国际标准制定，加强标准国际衔接”，在全球碳排放标准发展中贡献中国力量。此外，《减污降碳协同增效实施方案》也提出“研究制定重点行业温室气体排放标准”的要求。

标准是经济活动和社会发展的重要支撑，做好碳核算和减污降碳排放标准的研制工作，突出标准引领作用，充分发挥碳排放标准系统协调与整体推进作用，能够有效推动我国低碳发展。乙烯装置作为高碳排放装置，更应该贯彻落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》要求，积极开展碳排放标准制订工作，有效遏制“两高”项目盲目发展，推动乙烯装置绿色低碳转型、引领推进高质量发展，确定如期实现碳达峰目标。

对拟建、在建项目，应对照减污降碳标杆水平建设实施，推动减污降碳水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效低于本行业基准水平的存量项目，合理设置政策实施过渡期，引导企业有序开展减污降碳技术改造，提高生产运行效率，坚决依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品。加强绿色低碳工艺技术装备推广应用，促进形成强大国内市场。

综上，研究和指定乙烯碳排放基准既是碳达峰顶层设计文件的要求，亦是现实实现“双碳”目标的具体重要举措。

行业概况

乙烯行业发展现状

截至2023年底，中国乙烯企业67家，合计产能达到了5150万吨/年，中国已超过美国，成为世界乙烯产能第一大国。

从生产工艺的分布来看，前十位企业大部分为一体化项目，其余装置均以石脑油裂解为主，目前已经逐步开始向轻烃+石脑油工艺转化，一方面可以提高乙烯产出率，另一方面可以降低企业成本压力，与国家大力鼓励发展原料轻质化的政策相吻合。目前我国仍有大量在建和拟建的乙烯项目，未来几年产能仍将持续增长。

从原料/工艺路线来看，蒸汽裂解制乙烯总产能为4319万吨/年，占比83.86%，其中有7套轻烃(乙烷、丙烷、丁烷等)裂解装置，乙烯产能618万吨/年，占比12.00%；煤制烯烃路线乙烯产能494万吨/年，占比9.59%；甲醇制烯烃路线乙烯产能277万吨/年，占比5.38%；此外，还有3套化裂解制烯烃(CPPACO)装置，合计乙烯产能60万吨/年，占比1.17%。

截至2023年底，我国蒸汽裂解制乙烯生产企业中100万吨/年及以上乙烯生产企业18家，乙烯产能2766万吨/年，占蒸汽裂解制乙烯产能的64.0%；100万吨/年及以上乙烯生产装置20套，乙烯产能2429万吨/年，占蒸汽裂解制乙烯产能的56.2%。从100万吨/年及以上乙烯生产企业原料/工艺路线来看，连云港石化采用进口乙烷为原料，万华化学以进口丙烷等轻烃为主要原料，其余16家以石脑油裂解为主。

表3.1-1    2023年中国百万吨以上乙烯生产企业产能统计

| 序号 | 企业名称 | 乙烯产能（万吨/年） | 工艺/原料路线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江石油化工有限公司 | 420 | 石脑油裂解 |
| 2 | 连云港石化有限公司 | 250 | 乙烷裂解 |
| 3 | 中国石化镇海炼化分公司 | 250 | 石脑油裂解 |
| 4 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 215 | 石脑油裂解 |
| 5 | 恒力石化（大连）有限公司 | 150 | 石脑油裂解 |
| 6 | 中国石油独山子石化分公司 | 137 | 石脑油裂解 |
| 7 | 中沙（天津）石化有限公司 | 130 | 石脑油裂解 |
| 8 | 中国石油大庆石化分公司 | 120 | 石脑油裂解 |
| 9 | 上海赛科石化有限公司 | 114 | 石脑油裂解 |
| 10 | 福建联合石化公司 | 110 | 石脑油裂解 |
| 11 | 中韩（武汉）石化有限公司 | 110 | 石脑油裂解 |
| 12 | 盛虹炼化（连云港）有限公司 | 140 | 石脑油裂解 |
| 13 | 中国石化茂名分公司 | 100 | 石脑油裂解 |
| 14 | 宝来利安德巴塞尔石化有限公司 | 100 | 石脑油裂解 |
| 15 | 中化泉州石化有限公司 | 100 | 石脑油裂解 |
| 16 | 万华化学集团股份有限公司 | 100 | 轻烃裂解 |
| 17 | 中国石化海南炼化分公司 | 100 | 石脑油裂解 |
| 18 | 中国石油广东石化分公司 | 120 | 石脑油裂解 |
|  | 小计 | 2766 |  |

乙烯工业碳排放现状

本次调研，共收集了30家乙烯生产企业的碳排放基础数据，蒸汽裂解制乙烯生产企业27家。蒸汽裂解制乙烯样本企业的乙烯产能2690万吨/年，约占2023年全国蒸汽裂解制乙烯总产能的62.3%；100万吨/年及以上乙烯生产企业14家，约占100万吨/年及以上乙烯生产企业总数的77.8%。

本次调研结果基本可以反映我国蒸汽裂解乙烯行业碳排放现状，100万吨/年及以上乙烯生产的碳排放现状代表性较好。

表3.2-1    调研企业类型及产能情况

| 企业 | 调研企业总数/乙烯企业总数 | 调研装置数量/装置总数 | 调研单套装置产能分布,万吨/年 |  |  | 调研产能/总产能，万吨/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤30 | 30<产能<100 | ≥100 |  |
| 中石油 | 9/10 | 14/15 | 5 | 7 | 2 | 716/866 |
| 中石化 | 12/19 | 12/22 | 2 | 6 | 4 | 964/1608 |
| 中海油 | 1/1 | 2/2 |  | 1 | 1 | 215/215 |
| 民企 | 6/29 | 7/35 | 1 |  | 6 | 816/2152 |
| 其它国企 | 2/7 | 2/10 | 2 |  |  | 45/309 |
| 合计 | 30/66 | 37/84 | 10 | 14 | 13 | 2756/5150 |

上表中，其它国企主要为国家能源集团4家、延长石油2家、辽宁华锦1家，除辽宁华锦，另6家均为煤制烯烃，不在本标准统计范围内。

调研乙烯装置中，轻烃裂解装置碳排放水平与石脑油原料的乙烯差距不大，故本次碳排放水平设置暂不区分原料类型；后续随乙烷制乙烯装置建设增涨情况适时修订本标准。

参考欧盟、上海乙烯产品碳排放指标，结合本次调研数据，采用“单位产品碳排放强度”为指标表征乙烯行业碳排放水平，即统计报告期内，乙烯装置的二氧化碳排放总量与单位产品的比值。给出“单位乙烯产品碳排放指标”、“单位双烯产品碳排放指标”和“单位高附加值产品碳排放指标”三类指标。将单位产品碳排放强度限额等级分为3级，其中“1级值”碳排放强度最低，“3级值”碳排放强度最高。“1级值”表示为领先水平、“2级值”表示为先进水平、“3级值”表示为基本水平。高附加值产品的统计范围与欧盟保持一致，即包括乙烯、丙烯、丁二烯、苯、氢气和乙炔。

乙烯装置碳排放水平

本次调研工作收集了30家企业37套乙烯装置2019～2023年的碳排放数据。通过数据分析剔除异常值及3家非蒸汽裂解乙烯企业数据，共获得有效样本数116份。其中，100万吨及以上规模有效样本数35份，60~95万吨规模有效样本数51份，30~46万吨规模有效样本数3份，30万吨规模以下有效样本数27份。

通过获取样本的单位产品碳排放强度值，对样本数据从低到高进行排序，分别确定“单位乙烯产品碳排放指标”、“单位双烯产品碳排放指标”和“单位高附加值产品碳排放指标”。详见表3.3-1。

单位乙烯产品碳排放强度“1级值”（前10%平均值）为1.36CO2/t乙烯，“2级值”（前30%平均值）为1.44tCO2/t乙烯，“3级值”（前70%平均值）为1.55tCO2/t乙烯。

单位双烯产品碳排放强度“1级值”（前10%平均值）为0.91CO2/t双烯，“2级值”（前30%平均值）为0.97tCO2/t双烯，“3级值”（前70%平均值）为1.07tCO2/t双烯。

单位高附加值产品碳排放强度“1级值”（前10%平均值）为0.60CO2/t高附，“2级值”（前30%平均值）为0.67tCO2/t高附，“3级值”（前70%平均值）为0.77tCO2/t高附。

表3.3-1  单位产品碳排放水平

| 名称 | 单位 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 （前10%平均值） | 2级 （前30%平均值） | 3级 （前70%平均值） |
| 单位乙烯产品碳排放 | tCO2/t乙烯 | 1.36 | 1.44 | 1.55 |
| 单位双烯产品碳排放 | tCO2/t双烯 | 0.91 | 0.97 | 1.07 |
| 单位高附加值产品碳排放 | tCO2/t高附 | 0.60 | 0.67 | 0.77 |

注：为统一口径，电力排放因子统一按0.5568tCO2/MWh计。

乙烯装置减污降碳措施

本次调研26家蒸汽裂解乙烯生产企业，采用较普遍的降碳措施为：裂解炉空气预热，以减少燃料消耗量、从而降低燃料燃烧碳排放。其中，中石化扬子石化有限公司、扬子巴斯夫有限责任公司两家企业采用急冷水预热空气，中石油抚顺石化分公司、中石油独山子石化分公司、中石油独山子石化塔里木乙烷裂解、浙江石化4家企业采用裂解炉烟气预热空气。根据预热空气所需热量折换成消耗的天然气量，初步估计100万吨/年乙烯装置每年可减少约6万吨二氧化碳排放。

2022年，巴斯夫（广东）一体化项目乙烯项目首次采用电力驱动代替传统蒸汽驱动乙烯装置“三大”主压缩机，预计可减少乙烯装置碳排放60~70万吨/年（按绿电碳排放为零计）。之后美孚大亚湾乙烯在设计中裂解气压缩机、乙烯压缩机也采用电力驱动，中石油独山子石化塔里木乙烯二期裂解气压缩机、乙烯压缩机、丙烯压缩机全部采用电力驱动。“电气化率”提高已成为新建乙烯装置的发展趋势，在未来绿电碳排放以零或较小电力系数考虑的情况下，成为减污降碳的重要措施。

标准编制的基本原则和技术路线

标准编制的基本原则

《乙烯装置碳排放基准》团体标准制定的目的是反应乙烯装置碳排放水平现状，保证标准的科学性和实用性，引领乙烯工业绿色低碳发展。

编制时遵循了下列原则：

（1）充分考虑我国乙烯工业碳排放水平和特点，以及装置发展的需求；

（2）符合国家乙烯工业相关政策。

标准编制的技术路线

本标准对现有乙烯装置碳排放数据充分分调研的基础上，开展了企业碳减排措施等方面的研究工作，确定标准框架和主要技术要求，并按照标准编制的要求形成征求意见稿。标准编制技术路线如图4。

图4  技术图线图

标准主要编制内容和编制说明

适用范围

本标准适用于我国现有的乙烯装置碳排放量的计算、考核，以及新建或改（扩）建乙烯装置的碳排放控制。

术语和定义

本标准参照《炼油单位产品能源消耗限额》（GB 30251-2024）、《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）、《碳排放核算与报告要求 第15部分：石油化工企业》（GB∕T 32151.15-2023）、上海市《乙烯产品碳排放指标》（DB31/T 1144-2019）、Commission Delegated Regulation (EU) 2019/331 of 19 December 2018等文件中的术语和定义。

碳排放指标及取值方法

此部分给出“单位乙烯产品碳排放指标”、“单位双烯产品碳排放指标”和“单位高附加值产品碳排放指标”三类乙烯装置碳排放强度限额的等级和指标值。

综合欧盟碳市场基准取值，以及重点行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术体系碳排放水平评价分级等原则，根据调研样本数据，划定前10%平均值、前30%平均值和前70%平均值对应的单位产品碳排放强度分别为“1级值”、“2级值”、“3级值”。

考虑到本次调研样本数据中轻烃为原料较少且碳排放强度与其它石脑油原料差距不明显，本次碳排放指标暂未区分原料类型。

核算边界和计算方法

本部分参考《炼油行业单位产品能源消耗限额》（GB 30251-2024）中乙烯生产系统能源统计界区，确定碳排放核算边界，并在附录中给出了核算边界示意图。核算方法采用《碳排放核算与报告要求 第15部分：石油化工企业》（GB/T 32151.15-2023）中碳排放量核算方法。

降碳管理及措施

本标准根据《六部门联合印发关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（工信部联原〔2022〕34号）、《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》（发改产业〔2022〕200号）中附件2《乙烯行业节能降碳改造升级实施指南》等的节能管理及措施，结合调研企业现状，及近年新建蒸汽裂解制乙烯项目设计情况，制定了降碳管理及措施。

附录A

根据《碳排放核算与报告要求 第15部分：石油化工企业》（GB∕T 32151.15-2023）给出乙烯装置碳排放核算边界示意图。

与国内同类标准水平的对比情况

国内同类标准情况

2019年2月，上海市发布了地方标准《乙烯产品碳排放指标》（DB31/T 1144 -2019）。该标准主要内容如下：

该标准适用于“以石油烃为原料，经蒸汽热裂解、急冷、压缩、分离工艺，生产乙烯、丙烯、混合碳四、裂解汽油和氢气等产品的乙烯产品碳排放指标计算和评价。”

该标准统计范围为：包括乙烯装置（原料缓冲罐、原料脱硫和脱砷、裂解炉区、急冷区、压缩区、分离区等单元，不包括汽油加氢、辅助锅炉、主火炬、废碱处理、其他产品储罐、循环水场、空压站等单元）化石燃料燃烧产生的碳排放、烧焦产生的碳排放，以及消耗电力和热力产生的碳排放。

该标准乙烯装置高附加值产品主要指乙烯、丙烯、丁二烯、苯、氢气。

该标准碳排放核算方法依据《温室气体排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB∕T 32151.10-2015）。

该标准规定了单位产品碳排放典型值和标杆值，详见表6.1-1。

表6.1-1 上海市乙烯装置碳排放指标与本标准对比

| 名称 | 单位 | 上海市指标 |  | 本标准指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 典型值 | 标杆值 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 单位乙烯产品碳排放 | tCO2/t乙烯 | 1.462 | 1.277 | 1.36 | 1.44 | 1.55 |
| 单位双烯产品碳排放 | tCO2/t双烯 | 0.99 | 0.858 | 0.91 | 0.97 | 1.07 |
| 单位高附加值产品碳排放 | tCO2/t高附 | 0.78 | 0.667 | 0.60 | 0.67 | 0.77 |

对比分析

将本标准与上海市《乙烯产品碳排放指标》（DB31/T 1144 -2019）进行对比分析：

两者适用范围、核算边界（统计范围）基本一致，DB31/T 1144对高附加值产品定义中未包含乙炔。本标准与国际标准保持一致，高附加值产品包含了乙炔，但实际上，目前国乙蒸汽裂解制乙烯装置基本无乙炔产品生产，故两个标准实际最终统计的高附加值产品量是一致的。

由表6.1-1可见，本标准单位乙烯产品碳排放、单位双烯产品碳排放前10%平均值对应三类指标的“1级值”，与DB31/T 1144规定的标杆值基本接近；本标准单位乙烯产品碳排放、单位双烯产品碳排放前30%分位数平均值对应三类指标的“2级值”，略低于DB31/T 1144规定的典型值。说明本标准规定的碳排放指标总体是合理的，能够体现和代表国内乙烯行业碳排放发展水平。

与国际、国外同类标准水平的对比情况

核算边界对比情况

欧盟Guidance Document n°9 on the harmonised free allocation methodology for the EU-ETS post 2020规定乙烯装置碳排放核算边界为：

All processes directly or indirectly linked to the production of high value chemicals as purified product or intermediate product with concentrated content of the respective HVC in the lowest tradable form (raw C4, unhydrogenated pygas) are included except C4 extraction (butadiene plant), C4-hydrogenation, hydrotreating of pyrolysis gasoline & aromatics extraction and logistics/storage for daily operation. For the determination of indirect emissions, the total electricity consumption within the system boundaries shall be considered.

即：生产高附加值产品直接或间接相关的所有工艺，如纯化产品或中间产品，其中各HVC含量最低的可交易形式（粗C4、未加氢的热解气），不包括C4抽提（丁二烯装置）、C4加氢、裂解汽油加氢和芳烃抽提，以及物流/储运。

本标准参考《碳排放核算与报告要求 第15部分：石油化工企业》（GB/T 32151.15-2023）规定了乙烯装置核算边界：包括原料脱硫和脱砷、裂解炉区、急冷区、压缩区、分离区和火炬气回收压缩机、乙烯产品储罐等单元，不包括裂解汽油加氢、辅助锅炉、主火炬、废碱处理、其他产品储罐、循环水场、空压站等单元。

可见，本标准乙烯装置核算边界基本与欧盟是一致的，有利碳排放指标与欧盟对标。

碳排放指标对比情况

欧盟Commission Implementing Regulation (EU) 2021/447规定乙烯装置单位高附加值产品碳排放指标为0.693 tCO2/t高附（前10%平均数Average value of the 10 % most efficient installations in 2016 and 2017 (t CO2 equivalents/t)）；乙烯装置2021~2025年单位高附加值产品碳排放基准值为0.681 tCO2/t高附（允许值allowances）。

本标准规定乙烯装置单位高附加值产品碳排放强度“1级值”（前10%平均值）为0.60CO2/t高附，“2级值”（前30%平均值）为0.67tCO2/t高附，“3级值”（前70%平均值）为0.77tCO2/t高附。

“2级值”（前30%平均值）指标与欧盟指标非常接近且略低，说明指标的确定有其合理性，能代表国内乙烯行业碳排放水平。同时有利于乙烯企业对标欧盟标准，进一步降低碳排放。

与现行法律、法规和强制性标准的关系

至标准编制之日尚未发现与计划编制标准相冲突的现行法律、法规和强制性国家标准。

重大分歧意见的处理

暂无。

其他应予以说明的事项

建议本标准发布实施后，对乙烯企业或建设项目CO2排放水平、降碳技术和措施的应用情况等进行持续跟踪并更新相应数据，适时修订本标准。

目前本标准核算边界与上海地标DB31/T 1144-2019、GB 30251-2024中乙烯装置能耗核算边界一致的。但与欧盟乙烯装置碳排放核算边界在火炬排放、循环水排放方面不同，考虑到未来与国际接轨和对标，后续将重点调研将火炬排放、循环水排放量及占比，结合国情探讨纳入基准核算边界的可行性，根据调研结果适时调整核算边界。

建议实时跟踪美国和欧盟等发达国家地区相关行业和产品碳排放核算和基准制订的方法，针对目前标准制订存在的技术问题开展进一步的研究，适时将本标准上升为行业或国家标准。