中国化工节能技术协会团体标准

《煤化工行业碳捕集项目评价指南》

（专家征集意见稿）

编制说明

《煤化工行业碳捕集项目评价指南》编制组

2024年12月

目录

1	项目背景	1

1.1	任务来源	1

1.2	主要工作过程	1

2	标准制定的必要性和意义	2

3	行业概况	4

3.1	现代煤化工发展现状	4

3.1.1	现代煤化工产业链	5

3.1.2	煤化工碳排放	6

3.2	现代煤化工常见工艺	7

3.2.1	煤制甲醇	8

3.2.2	煤制烯烃	10

3.2.3	煤炭气化	12

3.2.4	煤炭液化	14

3.2.5	煤化工碳捕集项目现状与应用潜力	14

3.2.6	煤化工碳捕集项目实例	19

3.3	煤化工过程二氧化碳捕集技术	22

3.3.1	吸收法CO2捕集技术	22

3.3.2	吸附法CO2捕集技术	23

3.3.3	膜法CO2捕集分离技术	24

4	标准制定原则	26

5	标准主要编制内容和编制说明	26

5.1	范围	26

5.2	术语和定义	26

5.3	技术要求	26

5.4	统计范围和计算方法	27

6	与国际、国外同类标准水平的对比情况	27

7	与现行法律、法规和强制性标准的关系	27

8	重大分歧意见的处理	27

9	其他应予以说明的事项	27

项目背景

任务来源

为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署，加快推进工业绿色低碳转型，切实做好工业领域碳达峰工作，根据《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，结合相关规划，工信部、国家发改委、生态环境部联合制定了《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，“十五五”期间，产业结构布局进一步优化，工业能耗强度、二氧化碳排放强度持续下降，努力达峰削峰，在实现工业领域碳达峰的基础上强化碳中和能力，基本建立以高效、绿色、循环、低碳为重要特征的现代工业体系。国家发改委2024年发布了《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》，到2030年，煤炭绿色智能开发能力明显增强，生产能耗强度逐步下降，储运结构持续优化，商品煤质量稳步提高，重点领域用煤效能和清洁化水平全面提升，与生态优先、节约集约、绿色低碳发展相适应的煤炭清洁高效利用体系基本建成。2023年，国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、水利部、应急管理部联合发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》，提出严格控制新增煤炭消费量，优化产业布局，鼓励技术创新和绿色低碳技术应用，强化安全环保监管，并明确了各相关部门和企业的责任分工，以确保现代煤化工产业的健康发展。基于此，标准编制组编制了煤化工行业碳捕集项目评价指南，为煤化工行业碳减排提供支撑。

主要工作过程

本标准由中国化工节能技术协会提出并组织制定，编制单位有标准牵头单位生态环境部环境工程评估中心，主编单位生态环境部环境工程评估中心、北京低碳清洁能源研究院、中国寰球工程有限公司、北京科技大学、西安昱昌环境科技有限公司、北京纳思利万环保科技有限公司、北京中环智云生态环境科技有限公司。编制单位组织有关人员成立标准制定工作组，本标准于2023年4月启动编制。

主要的工作过程如下：

- （1）煤化工行业碳捕集项目评价体系调研

2023年4月~2023年7月，调研收集了煤化工项目可研报告及文献资料，对煤化工项目碳捕集情况进行了调查研究，编制了煤化工项目碳排放量及捕集量组成调查表，形成了煤化工项目碳捕集评价初稿。

2023年9月8日，召开了内部煤化工行业碳捕集项目开题论证。

2023年7月~2023年10月，调研了内蒙古、陕西、新疆、宁夏和4个省约31家现代煤化工企业，对碳捕集工艺、捕集点、捕集规模进行了系统梳理。

- （2）标准草案的编制与讨论

2023年11月~2024年8月，工作组根据前期调研和资料分析，了解产业的发展现状和需求。经标准编制工作组的充分调研和反复讨论，初步完成了标准草案的编制。标准编制工作组邀请相关专家对标准草案进行讨论并进行修改完善工作，形成标准征求意见稿初稿。

- （3）开题论证(2024年11月8日）

中国化工节能技术协会组织召开了炼油行业碳捕集评价指南的内部开题论证会议，标志着炼油行业碳捕集技术研究的正式启动。

- （4）标准征求意见稿审查会

2024年11月14日，邀请行业专家召开标准征求意见稿审查会，并通过评审。

标准制定的必要性和意义

现代煤化工产业作为近年发展起来的新型化工产业，对保障国家能源安全有重要作用，是煤炭清洁高效利用的途径之一，但其二氧化碳排放量大、排放的二氧化碳浓度高、压力大，碳捕集贡献亦不可忽视。

标准是经济活动和社会发展的重要支撑，做好碳核算和碳捕集标准的研制工作，突出标准引领作用，充分发挥碳捕集标准系统协调与整体推进作用，能够有效推动我国低碳发展。现代煤化工行业作为CO2高排放行业，更应该贯彻落实《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》的（环办环评函〔2021〕346号）要求，积极开展碳捕集标准制订工作，有效遏制“两高”项目盲目发展，支撑现代煤化工企业或项目的控碳方案的比选，推动现代煤化工行业绿色低碳转型、引领推进高质量发展，确保如期实现碳达峰目标。

本文件给出了典型现代煤化工CO2捕集工艺评价指南，指标包括CO2捕集率、CO2产品纯度、捕集能耗和再生能耗。按照气源中CO2浓度不同，分为高、低浓度碳捕集技术水平分级，每个技术指标分为三级，其中1级指标为鼓励性指标。

1级指标为领先水平；

2级指标为先进水平；

3级指标为基本水平。

高浓度碳捕集技术评价指标见表1。

表1 高浓度（CO2浓度＞80%）碳捕集技术水平分级

| 技术指标 | 单位 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| CO2捕集率 | % | ≥90 | ≥85 | ≥80 |
| CO2产品纯度 | % | ≥99 | ≥97 | ≥95 |
| 再生能耗 | GJ/tCO2 | ≤1.4 | ≤1.6 | ≤2.0 |

低浓度碳捕集技术评价指标见表2。

表2 低浓度（CO2浓度＜40%）碳捕集技术水平分级

| 技术指标 | 单位 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| CO2捕集率 | % | ≥90 | ≥85 | ≥80 |
| CO2产品纯度 | % | ≥99 | ≥97 | ≥95 |
| 再生能耗 | GJ/tCO2 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤4.0 |

本文件给出了煤化工企业的捕集二氧化碳的经济指标，包括：每吨CO2捕集运行成本，每个技术指标分为三级，其中1级指标为鼓励性指标。

1级指标为领先水平；

2级指标为先进水平；

3级指标为基本水平。

碳捕集经济评价指标见表3。

表3 煤化工行业不同捕集纯化方法经济水平分级

| 捕集纯化方法 | 单位 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 化学吸收法 | 元/吨CO2 | ≤200 | ≤300 | ≤400 |
| 物理吸收法 | 元/吨CO2 | ≤200 | ≤300 | ≤400 |
| 变温吸附法 | 元/吨CO2 | ≤200 | ≤300 | ≤400 |
| 变压吸附法 | 元/吨CO2 | ≤200 | ≤300 | ≤400 |
| 膜分离法 | 元/吨CO2 | ≤200 | ≤300 | ≤400 |
| 低温精馏法 | 元/吨CO2 | ≤120 | ≤150 | ≤200 |

综合考虑项目排放量、排放组成与排放条件，合理选择碳捕集工艺路线，实现降碳减排协同增效；对照煤化工行业碳捕集水平基准对现有碳捕集措施进行降碳升级改造，精准发力，低碳转型。本文件将视行业发展和标准制修订情况进行补充完善和动态调整。

行业概况

现代煤化工发展现状

煤化工是以煤炭为主要原料生产化工产品的行业。根据生产工艺与产品的不同，主要分为煤焦化、煤气化和煤液化三条产品链，其产品链情况见图1。

现代煤化工是指以煤为原料，采用新型、先进的化学加工技术，使煤转化为气体、液体或中间产品的过程，主要包括以煤气化、液化为龙头生产合成天然气、合成油、化工产品等能源化工产业。

图1 煤化工产品链

截至2022年底，国内煤基烯烃产能1825.2万吨/年，共涉30家企业法人单位；其中以煤为原料采用煤炭加压气化等工艺的煤经甲醇制烯烃企业16家，烯烃产能1145.5万吨/年，以外购甲醇为原料经甲醇制烯烃工艺生产烯烃产品的企业14家，产能679.7万吨/年；2022年我国新增投产甲醇制烯烃企业3家，新增烯烃产能116万吨/年。

根据《煤炭工业“十四五”现代煤化工发展指导意见》：到“十四五”末，建成煤制油产能1200万吨，煤制气产能150亿立方米，煤制烯烃产能1500万吨，煤制乙二醇产能800万吨，转化煤量达到1.6亿吨标煤左右。“十四五”末较“十三五”末增加煤制油约270万吨、煤制气约100亿立方米、煤制乙二醇约310万吨。粗略测算碳排放量增加约7400万吨/年。

现代煤化工产业链

煤化工是指以煤为原料，经化学加工将煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品等的工业过程。煤化工是我国重要的支柱产业，经过百余年的发展历程，在化学工业中占有重要的位置。据统计全国70%的工业燃料和动力、80%的民用商品能源、60%的化工原料是由煤炭提供的。煤化工主要包括煤的气化、液化、干馏以及焦油加工和电石乙炔化工等，其中最重要的三个方向是煤的焦化、气化和液化，煤化工产业按照产业发展成熟度和发展历程分为传统煤化工和现代煤化工两大类。

传统煤化工产业链主要指“煤-焦炭”、“煤-电石-PVC”、“煤-合成氨-尿素”三条路线，产品涉及焦炭、电石、合成氨三大类，为国内钢铁和有色重工业、通用塑料、土地肥料领域提供了重要原料。由于我国煤炭资源丰富，国内油、气资源不足，传统煤化工在我国已有很长时间的发展史，三大类产品的产量多年位居世界第一。但过去几年面临着产能过剩、资源能耗高、环境污染大、产业链短、原料和排放物循环利用低等问题。

现代煤化工（又名新型煤化工）以生产清洁燃料和基础化工品为目标，主要包括煤液化制油品、煤制天然气、煤（甲醇）制烯烃和芳烃、煤制乙二醇等。相比于传统煤化工，现代煤化工呈现生产规模大、技术含量高、能耗低、产品多、环境友好、市场潜力大等特点。我国现代煤化工始于20世纪末，贯穿“九五”计划至“十四五”规划已发展近30年。目前已形成一定的规模，2013-2020年我国现代煤化工的产能情况进一步呈现逐步上涨趋势。其中2020年煤制油产能1206万吨；煤制天然气产能90亿立方米/年；煤制烯烃产能1632万吨/年；煤制乙二醇产能841万吨/年，煤化工市场空间巨大。“十四五”指导意见中明确指出现代煤化工是提高煤炭清洁高效利用水平，实现煤炭由单一燃料向燃料和原料并重转变的有效途径，对保障国家能源安全稳定供应具有重要的战略意义。

1.煤的气化是以煤或煤焦(半焦)为原料，以氧气(空气、富氧或纯氧)、水蒸气或氢气等作气化剂，在高温条件下通过部分氧化反应转化为粗合成气（CO、H2、CH4）的过程。当前我国的煤气化技术相对成熟，且煤气经过气体净化技术处理，对环境污染程度较低，属于一种高效低污染的洁净煤新技术。随着我国煤气化技术及下游加工技术的不断发展，煤气化得到了广阔的市场，在煤化工中占有重要地位，广泛应用于煤化工制氢、甲醇及其下游产品、天然气、合成油、乙二醇等领域。在主要的煤化工过程中，煤气化过程二氧化碳排放量最多，原因在于煤炭在水蒸气、氧气的存在状态下出现燃烧反应而产生大量的二氧化碳。

2.煤的焦化即煤炭高温干馏，是指在隔绝空气和950℃条件下，将煤经高温干馏转化为焦炭、粗煤气、煤焦油，以及其他化工产品的工艺。煤焦化是应用最早的煤化工工艺，并且至今仍然是化学工业的重要组成部分。煤焦化后的产品主要有焦炭、煤焦油、煤气和化学品三大类。

3.煤的液化是将煤转化为液态燃料，分为直接液化和间接液化。煤直接液化，是指煤在高温高压及催化剂作用下，通过一系列加氢反应生成液态烃类及气体烃，经进一步脱除煤中氧、氮、硫等杂原子的深度转化过程，可以生产汽油、煤油、航空煤油等油品。该工艺反应中的氧和氢的纯度都很高，反应后以水中氧的形式排出，二氧化碳排放量较少，每吨液化油品排放二氧化碳量约2.1吨。煤间接液化，是先经煤气化生产合成气，而后合成气经费托反应生产油品和化学产品的过程。该工艺中煤气化和费托过程均产生二氧化碳，每吨液化产品二氧化碳排放量约为3.3吨。

煤化工碳排放

传统煤化工过程的CO2分离技术成熟，分离的CO2通常被作为食品添加剂、化肥和其他化工产品的原料等，但规模不大。现代新型煤化工是以生产洁净能源和可替代石油化工的产品为主，在生产过程中会排放大量的高纯度CO2。煤化工产业链中子行业由于原料和生产工艺不同，导致其单位产品的碳排放量（即碳排放系数，是指每一种能源燃烧或使用过程中单位能源所产生的碳排放数量）差别较大。总体而言，传统煤化工产业碳排放系数较小，其中煤焦化的碳排放系数最小，约为0.24吨/吨（以CO2计）。现代煤化工由于规模大，工艺路线长，综合能耗高，因此其碳排放系数较大，基本在4.03~10.6吨/吨（以CO2计）；其中煤制烯烃工艺路线最长，单位产品碳排放系数最高，约为10.6吨/吨（以CO2计）。2010-2019年间，我国现代煤化工产业碳排放量迅速增长，至2019年时达至1.8~1.96亿吨/年，约占全国总碳排放量的2%，其中煤制烯烃与煤制油的碳排放增速最快。根据预测，我国现代煤化工行业CO2排放量将在2025~2030年间达到峰值，约为2.57~3.39亿吨/年，随后逐年下降。

现代煤化工常见工艺

现代煤化工（又名新型煤化工）以生产清洁燃料和基础化工品为目标，主要包括煤制甲醇、煤制烯烃、煤炭气化和煤炭液化等。相比于传统煤化工，现代煤化工呈现生产规模大、技术含量高、能耗低、产品多、环境友好、市场潜力大等特点。我国现代煤化工始于20世纪末，贯穿“九五”计划至“十四五”规划已发展近30年。目前已形成一定的规模，2013-2020年我国现代煤化工的产能情况进一步呈现逐步上涨趋势。其中2020年煤制油产能1206万吨；煤制天然气产能90亿立方米/年；煤制烯烃产能1632万吨/年；煤制乙二醇产能841万吨/年，煤化工市场空间巨大。“十四五”指导意见中明确指出现代煤化工是提高煤炭清洁高效利用水平，实现煤炭由单一燃料向燃料和原料并重转变的有效途径，对保障国家能源安全稳定供应具有重要的战略意义。从技术水平上，我国已经具有自主知识产权的现代煤化工工艺技术，整体达到了世界先进水平。但仍存在一定的问题，煤化工资源综合利用水平低和产品同质化问题突出，面临资源、环境等方面的刚性约束持续加强等。因此，未来几年是现代煤化工高质量发展的关键阶段，进一步加强传统煤炭行业的转型升级，不断向清洁高效绿色低碳方向发展是必然趋势。未来的煤化工行业必将选择高端、清洁路线，而高碳排放的产能扩张将会受到限制。同时，煤化工必将加速行业内的技术升级，提高煤炭资源的利用率、降低产品的碳耗。

煤制甲醇

煤制甲醇的工艺原理主要是通过无氧干馏将煤转化为含有固体产物和煤气的混合物，然后通过煤气化将固体产物转化为合成气，接着对合成气进行处理以净化气体，最后利用催化剂将合成气转化为甲醇。这一过程不仅可以有效利用煤炭资源，还可以生产清洁能源，对于我国能源结构的调整和环境保护具有重要意义。

图2 煤制甲醇工艺流程图

甲醇装置正常生产过程中产生的“废气”主要有驰放气、CO2放空气及酸脱尾气等，主要产生源在酸脱工序和甲醇合成工序。

驰放气产生于甲醇合成工序，进入甲醇合成系统的新鲜气中含量一定量的氮气、甲烷、氩气等惰性气体，在系统中不断累积，使系统压力逐渐升高。为保证合成系统压力平衡，必须在甲醇分离器出口连续不断地排出一部分气体至放空总管，这部分气体称为“驰放气”。此外，随着合成催化剂活性逐步衰减，单程合成率下降，系统压力升高，“驰放气”排放量将逐渐增大。驰放气量的大小、组成与新鲜合成气中惰性气体的含量及合成催化剂的活性有关，其成分和工艺参数如下表：

表4 驰放气工艺参数表

| 项目 | 单位 | 合成催化剂活性初期 | 合成催化剂活性中期 | 合成催化剂活性末期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (H2) | % | 47.8 | 50.54 | 60.6 |
| (CO) |  | 3.29 | 4.83 | 8.04 |
| (CO2) |  | 4.18 | 4.44 | 3.77 |
| (N2) |  | 40.2 | 36.52 | 23.7 |
| (CH4) |  | 3.54 | 3.38 | 3.69 |
| (Ar) |  | 0.3 | 0.28 | 0.23 |
| 温度 | ℃ | 25~35 |  |  |
| 压力 | MPa | 5.4 |  |  |
| 流量 | m3/h | 2000 | 2650 | 3850 |

放空气体产生于酸脱工序CO2解吸塔，经原料气预热器复热后，大部分送至二氧化碳压缩机K3051升压后供煤气化装置及尿素装置使用，剩余部分经CO2解吸塔C15202压力调节阀放空至酸脱尾气放空总管。CO2放空气的成分和工艺参数见表。

表5 CO2放空气成分和工艺参数表

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| (CO2) | % | 97.0~98.8 |
| (H2) | % | 0.14~0.16 |
| (CO) | % | 0.6~0.7 |
| (CH3OH) | ×10-6 | 300~500 |
| (总烃(以甲烷为计)) | ×10-6 | 800~1000 |
| (CH4) | ×10-6 | 150~180 |
| (N2) | % | 0.2~0.3 |
| (Ar) | % | 0.02~0.05 |
| (H2O) | % | 0.04 |
| (总硫) | mg/m3 | 10~14 |
| (H2S) | mg/m3 | 6~8 |
| (COS) | mg/m3 | 0.5~1.0 |
| 其它形态硫 （主要是硫醇、硫醚等） | mg/m3 | 3.5~4.5 |
| 温度 | ℃ | 20~30 |
| 压力 | MPa | 0.13 |
| 流量 | mg/h | 700~9000 |

酸脱尾气产生于酸脱工序尾气水洗塔C15207出口尾气(包括二氧化碳解吸塔和浓缩塔放空气)、二氧化碳压缩机出口放空气、二氧化碳精脱硫工序放空气、液态二氧化碳装置放空气，不同工况下的流量及组分波动较大。酸脱尾气的主要成分和工艺参数见表：

表6 酸脱尾气成分和工艺参数表

| 取样时间 | 2020/10/15 | 2020/10/29 | 2022/1/18 |
| --- | --- | --- | --- |
| (CO2)/% | 80.7 | 68.1 | 73.1 |
| (N2)/% | 17.5 | 29.7 | 25.9 |
| (H2)/% | 0.07 | 0.33 | 0.11 |
| (CO)/% | 0.37 | 0.34 | 0.37 |
| (CH3OH)/(mg/m3) | 186 | 160 | 204 |
| (甲烷)/10-6 | 109 | 137 | 86 |
| (非甲烷总烃)/(mg/m3) | 428 | 339 | 453 |
| (氩气)/% | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| (H2O)/% | 1.09 | 1.35 | 0.33 |
| （总硫）/（mg/m3） | 10.79 | 18.96 | 7.63 |
| (H2S)/(mg/m3) | 4.8 | 3.4 | 3.1 |
| (COS)/(mg/m3) | 5.3 | 15 | 4.2 |
| （有机硫）/(mg/m3) | 0.69 | 0.56 | 0.33 |
| 温度 |  | 10~30℃ |  |
| 压力 |  | 6~28kPa |  |

陕西是国家重要的能源化工基地，榆林是全国四个现代煤化工产业示范区（内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东、新疆准东）之一。目前，陕西省已建成一批技术领先的标志性现代煤化工示范项目，形成了485万吨/年煤制甲醇产能、452万吨/年煤制烯烃产能、428万吨/年煤制油产能；构建了煤制油、煤制烯烃、煤制芳烃、煤制醋酸四大产业链，综合年产能4000万吨以上，煤炭资源就地转化率达到50%以上。现代煤化工在该省石化工业总产值的占比达到45%，对经济社会发展起到了重要的支撑和保障作用。

煤制烯烃

甲醇制烯烃技术涉及三项核心技术，分别是煤气化技术、甲醇合成技术、甲醇制烯烃技术。其中，前两项技术的发展已经较为成熟，目前不同煤制烯烃技术的区别主要体现在甲醇制烯烃技术环节。一般认为甲醇制烯烃的反应过程是：甲醇首先脱水为二甲醚（DME），再继续脱水生成包括乙烯和丙烯在内的低碳烯烃，少量低碳烯烃则以缩聚、环化、脱氧、烷基化、氢转移等反应生成饱和烃、芳烃及高级烯烃等。

图3 甲醇制烯烃的反应过程

不同的烯烃生产工艺路线的碳排放特点差异较大。

蒸汽裂解装置是在高温和水蒸汽存在的条件下发生分子断裂和脱氢反应生产烯烃，目前主流蒸汽裂解装置单位烯烃（乙烯+丙烯）燃动能耗在400～430 kgoe/t烯烃。蒸汽裂解制烯烃主要的CO2排放来自裂解炉燃料气燃烧，约占整个生产过程碳排放的80%以上，少部分来自驱动各种压缩机所需的蒸汽和电力带来的碳排放，约占15%～20%，工业生产过程排放较少，主要是烧焦产生的部分CO2排放，约占总排放量的1%。装置规模是影响蒸汽裂解碳排放强度的重要因素，装置规模越大，裂解和分离过程效率越高，吨烯烃排放强度越低。百万吨级以上的大型裂解装置吨烯烃排放强度约为30万吨级小裂解装置的2/3。综合计算，百万吨级规模石脑油蒸汽裂解装置CO2排放强度约为1t CO2/t烯烃（乙烯+丙烯）。若采用液化气、乙烷等轻质原料，CO2排放强度可达到0.8t CO2/t烯烃（乙烯+丙烯）以下。

丙烷脱氢以丙烷为原料，在催化剂作用下发生脱氢反应生产丙烯。当前主流丙烷脱氢装置燃动能耗在400～500 kgoe/t丙烯，略高大规模蒸汽裂解装置吨烯烃能耗，其中Lummus公司的Catofin固定床工艺能耗低于UOP公司的Oleflex移动床工艺。丙烷脱氢装置的主要能耗来自驱动压缩机所需的蒸汽，以及加热炉所需的燃料气。根据规模和工艺技术的不同，吨烯烃CO2排放量约为1.2～1.4t，单位产品排放强度高于大规模的蒸汽裂解装置。

煤/甲醇制烯烃的CO2排放可分为两个环节，即煤制甲醇和甲醇制烯烃。其中，煤制甲醇环节是CO2排放的主要来源。由于煤炭原料氢碳比低，煤气化合成气不能满足甲醇合成氢碳比2.0的要求，需要通过水煤气变换将CO转化为CO2并生成氢气，以满足甲醇合成要求的碳氢比，这一过程产生大量的CO2排放。另外，大型煤气化装置一般采用纯氧氧化，需要大规模的空分装置和锅炉驱动，燃料煤燃烧也产生大量CO2排放。目前主流工艺吨甲醇CO2排放约为3t。甲醇制烯烃（MTO）过程的主要能耗来自蒸汽和电力，吨烯烃排放约为1.3t CO2（乙烯+丙烯）。综合煤制甲醇环节和甲醇制烯烃环节，煤制烯烃（CTO）吨烯烃排放约为10t CO2（乙烯+丙烯）左右。

河南、安徽、贵州等诸多省市和地区，均在大力发展煤化工。河南省是传统煤化工产业大省，合成氨产量、甲醇产量均位居全国前列。目前，控制新增传统煤化工产能，发展下游企业，努力建成以精细化工产品为主导的国内一流现代煤化工基地，是河南煤化工的重点发展方向。安徽省涵盖传统煤化工和现代煤化工领域，也是以传统煤化工为主。传统煤化工主要涉及煤焦化产业链、合成氨化肥产业链、传统甲醇碳一产业链。其中，中安煤化一体化项目于2019年建成并投产，包括35万吨/年聚乙烯，35万吨/年聚丙烯，配套建设400万吨/年煤矿，总投资达182.45亿元，是该区最大的煤化工项目。2022年6月，中石化织金50万吨/年PGA（聚乙醇酸）项目落地贵州织金县，项目投资230亿元，一期预计2025年建成投产。该项目利用传统的煤炭资源，将其转化为易降解的聚乙醇酸，进一步被企业用于生产高端绿色环保产品，是该区新型煤化工工业化的标志性项目。将煤化工前沿技术向工业化进军，是新型煤化工的发展趋势。

煤炭气化

煤炭气化指在一定温度、压力下，用气化剂对煤进行热化学加工，将煤中有机质转变为煤气的过程。其涵义就是以煤、半焦或焦炭为原料，以空气、富氧、水蒸气、二氧化碳或氢气为气化介质，使煤经过部分氧化和还原反应，将其在所含碳、氢等物质转化成为一氧化碳、氢、甲烷等可燃组分为主的气体产物的多相反应过程。对此气体产品进行进一步加工，可制得其他气体、液体燃烧料或化工产品。经气化，煤的潜热将尽可能多地变为煤气的潜热。

图4 煤气化工业流程图

表7 水煤浆气化结果表

| 项目 | H2体积分数/% | CO体积分数/% | CO2体积分数/% | CH4含量/mg・L | H2S体积分数/% | （CO+H2）体积分数/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟值 | 37.14 | 40.57 | 21.52 | 435 | 0.19 | 77.72 |
| 实际值 | 37.79 | 41.47 | 20.29 | 398 | 0.17 | 79.26 |
| 绝对偏差 | -0.65 | -0.9 | 1.23 | 37 | 0.02 | -1.54 |
| 相对偏差/% | 1.72 | 2.17 | 6.06 | 9.30 | 11.76 | 1.94 |

2010年6月，神华10万吨CCS示范项目开工建设，历时半年，完成了捕集液化区、贮存装卸区及封存区的建设。自2011年1月2日和1月6日成功将121t超临界状态液体CO2注入山西组地层和非压裂的石盒子地层以来，神华CCS项目注入量不断增加。2011年1月投产试注成功并实现连续注入与监测。目前，项目已完成实现总注入量30万吨的建设目标，取得了良好的示范效果。该项目的CO2捕集装置由中国化学工程集团公司所属的五环工程有限公司承担设计，捕集装置的生产规模为10万吨/年，CO2纯度为99.2%。根据目前的设计注入规模，采用低温液体槽车运输。该示范工程利用鄂尔多斯煤气化制氢装置排放的CO2尾气，经捕集、提纯、液化后，由槽车运送至封存地点后加压升温，以超临界状态注入到深部咸水层。

煤炭液化

煤炭直接液化技术又称为煤炭的加氢液化技术，是指在高温高压及溶剂和催化剂存在的条件下，对煤加氢裂解直接转化为液化油的工艺过程。煤炭直接液化技术始于上个世纪20年代，至今已开发出的煤加氢液化工艺有10多种，其中典型工艺有日本NEDOL工艺等。

图5 日本NEDOL工艺流程

神华集团从2002年开始建设煤炭直接液化示范工程，利用煤炭为原料生产液化气、石脑油、柴油等液体产品。该示范工程包括锅炉、蒸汽发电、循环水场等公用工程设施，包括空分、煤制氢等生产氢气原料的装置，包括备煤、催化剂制备、煤液化、加氢稳定、加氢改质等煤炭制油品装置，也包括产品净化装置和环保装置。采用干煤粉气化生产煤炭加氢液化所需要的氢气，同时排出高浓度CO2气体，而煤炭直接液化示范工程附近也具备了CCS的地质条件。

煤化工碳捕集项目现状与应用潜力

煤化工碳捕集项目现状：

煤化工同CCUS具有很好的耦合性，具体体现在碳排放源集中、捕集工艺成熟成本低、地质利用和封存条件好、具有化工和生物利用条件，以及具备开展大规模示范以及园区化集群化的早期机会。

（1）排放源集中。我国煤化工主要集中在内蒙古、陕西、新疆和山西等煤炭产区，且已形成了20个规模以上的煤化工产业园区，园区化作为现代煤化工行业公认的理想路径，是未来的主流趋势，园区化发展将使排放源进一步集中。我国煤化工CO2源也主要分布在这些煤化工基地。

（2）捕集工艺成熟。自1972年以来，全球商业CCUS最先在化工、乙醇、化肥、天然气等高浓度行业开展，随着技术的不断成熟，在制氢、燃煤电厂、水泥等行业陆续实施，在2014年全球首个煤电厂商业CCUS项目投运之前，已有16个商业CCUS项目在化工、乙醇、化肥、天然气等高浓度行业开展，我国的煤化工捕集工艺也较为成熟，当前已经开展了数个煤化工捕集示范项目。另外，现代煤化工CO2的主要排放工序为净化（低温甲醇洗）、排放尾气和锅炉烟气，其中净化尾气的CO2浓度可达70%以上，部分情况下可超过99%，高浓度排放源使捕集成本相对较低，据估计合成氨行业CO2捕集成本约80元/吨，而其他行业（如水泥、电力）则超过200元/吨。

（3）地质利用与封存条件好。我国的石油化工和煤化工，在地理位置分布上，大多靠近油田，且依靠油田提供原材料，同时排放高浓度CO2，通过CO2驱油、煤层气、水、矿等利用方式与化工结合，能够实现CO2低成本减排，同时促进原料增产，甚至可以缓解高耗水化工的供水紧张。以CO2作为介质进行地热能开发能产出纯净的高温CO2作为化工生产所需的原料，可减少或免去热电机组或锅炉房供热，极大地降低化工生产的能耗及成本，也减少了CO2的排放。山西、山东、河南、河北等地可优先开展油气田封存，通过驱油采气等降低碳排放成本；西北、华北等重工业发达且干旱的地区，CO2减排任务艰巨且供水紧张，具有部署现代煤化工CO2-EWR项目的早期机会和长远需求，如内蒙古、陕北等可在鄂尔多斯盆地开展咸水层封存；新疆以及我国东北地区具有较好潜力的咸水层与油田（如下表）。

表8 煤化工CCUS工程项目

| 项目名称 | 所在省市 | 捕集利用与封存 |  |  |  |  |  |  |  | 投运年份 | 2022年状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 捕集工业类型 | 经营主体/捕集源 | 捕集技术 | 捕集规模（万吨/年） | 处置单位/企业 | 处置技术 | CO2年利用/注入量（万吨） | CO2总利用量（万吨） |  |  |
| 国家能源集团鄂尔多斯咸水层封存项目 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 煤制油 | 国家能源投资集团有限责任公司鄂尔多斯煤制油分公司 | 低温甲醇洗 | 10 | 国家能源投资集团有限责任公司煤制油分公司 | 咸水层封存 | 10 | 30.26 | 2011 | 于2016年停止注入，监测中 |
| 延长石油陕北煤化工5万吨/年CO2捕集与示范 | 陕西省西安市 | 煤制气 | 陕西延长石油榆林煤炭化学公司气化厂 | 低温甲醇洗 | 30 | 延长石油 | EOR | 5 | 13 | 2013 | 运行中，规模扩大 |
| 长庆油田EOR项目 | 陕西西安 | 甲醇厂 | 宁夏德大气体开发科技有限公司/神宁煤化工甲醇厂 | 低温甲醇洗 | 5 | 长庆油田 | EOR | 5 | 37.6 | 2017 | 运行中 |
| 中石化齐鲁石化胜利油田CCS项目 | 山东淄博 | 化工厂 | 中国石油化工集团有限公司 | 低温甲醇洗 | 35 | 齐鲁石化、胜利油田 | EOR | / | / | 2017 | 运行中 |

（4）具有化工与生物利用条件。部分化工利用与生物利用需要一定的占地，同时其所需要的原材料在地理分布上与煤化工分布具有较好的匹配性，因此，煤化工企业可与化工利用、生物利用结合。

（5）具备开展大规模示范以及CCUS园区化、集群化的早期机会。成本低、工艺成熟、可与地质利用、化工利用、生物利用相结合，一系列的优势为煤化工开展大规模示范以及CCUS园区化、集群化创造了良好的早期机会。具有多种利用方式，具备了园区化、集群的基本要素，同时用户多、CO2源头多，封存利用方式多，地理匹配关系好，因此，相对电力、钢铁、水泥行业容易首先形成集群，并以此为过渡，逐渐将其他行业纳入集群。

基于以上特征，煤化工与CCUS技术的结合仍有较大的发展空间，应重视现代煤化工的全产业链CCUS集成，并努力统筹跨产业的协同发展，以达到国际先进水平。

煤化工CCUS应用潜力：

目前对煤化工CCUS的应用潜力研究，主要集中在地质利用与封存方面，尤其是咸水层方面，尚缺乏对生物利用、化工利用潜力的定量分析，未来随着管网的建成，大规模稳定气源将为化工、生物利用提供条件，煤化工CCUS的潜力将远远大于已有数据。

考虑封存容量、可注入性、地质风险和环境限制等影响封存场地适宜性的主要因素，中国西北、东北和华北地区的煤化工排放源具有良好的咸水层利用与封存机会，主要包括塔里木盆地、准噶尔盆地、吐哈盆地、柴达木盆地、松辽盆地、鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地等。除考虑封存量等因素，综合考虑储层深度、原油重力、压力、温度、原油粘度和残余油饱和度等，上述CO2-EWR适宜地区还存在大量适合开展CO2驱油的油田。

全流程CO2-EWR项目是将现代煤化工高纯CO2直接压缩后运输到适宜的场地进行封存，同时抽出咸水，处理后进行出售或使用。与其他行业CCUS相比，现代煤化工高浓度CO2的CCUS项目减少了捕集成本，只包括CO2脱水和压缩成本、CO2管道输送成本、CO2咸水层封存/EWR的成本。每个环节又包括资本支出和操作维护成本。

在CO2源的250km半径内，能够封存该排放源20年CO2捕集量的场地将成为候选场地，基于以上条件，可筛选出459对源汇组合，每对源汇组合的CO2年排放量是0.02Mt~12.22Mt，平均为0.76Mt。潜在的CCUS项目可以实现1610 Mt/a的减排量，平均源汇距离为85km，大多分布于中国西北、华北及北部干旱地区，成本从90元/吨到600元/吨不等。

根据2018年实际产量评估，当平准化成本低于200元/t CO2时，年累计减排CO2量为160 Mt，占2018年煤化工厂实际排放CO2量的49%，每年生产的可脱盐用于工业的深部咸水量为241 Mt。根据总产能的评估，每年生产的深部咸水量为2353 Mt。

煤化工CO2只与EWR结合的模式过于理想化，煤化工CO2与EWR及EOR结合才是更有可能。后者是指，将来自煤化工的高浓度CO2进行净化和压缩后通过管道运输到封存地点注入咸水层，部分CO2出售给油田进行EOR。这个操作在加拿大和美国已有先例。EWR可以为CO2需求多变的EOR提供缓冲作用，而EOR可以为整个CCUS项目提供额外收入。

根据煤化工CO2源分布及EWR场地适宜性与EOR适宜油田分布，鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地、松辽盆地和准噶尔盆地内有大量的有前景的源-汇匹配选择。这四个盆地中大部分大型煤化工企业都可以找到合适的含水层和油田来开展CCUS项。四个盆地内的36个煤化工CO2排放源中，25%的排放源在50km范围内存在地质封存点，33%的排放源在100km范围内存在封存点，11%的排放源在150km范围内没有明显合适的储存选择。

选取四个盆地中的点作为封存场址，来自煤化工厂的60% CO2进行EWR封存，40%以20美元/吨卖给油田进行EOR，EOR生产井与注入井的比例为0.5。电力价格0.087美元/kwh，碳税价格15美元/吨CO2，折扣率0.12。其它主要参数如表。

表9 典型CCUS项目参数

| 系数 | 案例1 | 案例2 | 案例3 | 案例4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2排放源 | 神华宁夏煤炭工业集团 | 河北凯跃化工集团有限公司 | 通辽金煤化工有限公司 | 宝泰隆煤化(集团)有限公司 |
| CO2处理量/Mt/a | 3.0 | 4.0 | 3.2 | 1.6 |
| 水平渗透率/mD | 12 | 60 | 40 | 100 |
| 管道长度/km | 77 | 45 | 50 | 60 |

由于煤化工行业的点源为相对纯净的CO2流，脱水和压缩成本为12~13美元/吨CO2，根据项目距离和规模，管道输送CO2的平准化成本为1~2美元/吨CO2。根据储层性质，CO2的储存成本从1美元到3美元/吨不等。CO2捕集和EWR封存的成本在14~17美元/吨CO2，如果考虑15美元/吨的CO2税和20美元/吨卖至EOR的收入，CCUS项目的平准化成本为负，表明这些CCUS项目具有净经济效益。

煤化工碳捕集项目实例

神华十万吨CO2捕集与封存实例：

原神华集团108万吨/年煤炭直接液化制油工程的10万吨/年CCS示范项目是目前示范效果最好的煤制油工艺碳排放与治理项目。该示范项目是中国第一个全流程CCS示范项目，首次实现了煤化工高浓度CO2排放源捕集工艺与深部咸水层CO2封存工艺的结合。

神华集团从2002年开始建设煤炭直接液化示范工程，利用煤炭为原料生产液化气、石脑油、柴油等液体产品。该示范工程包括锅炉、蒸汽发电、循环水场等公用工程设施，包括空分、煤制氢等生产氢气原料的装置，包括备煤、催化剂制备、煤液化、加氢稳定、加氢改质等煤炭制油品装置，也包括产品净化装置和环保装置。采用干煤粉气化生产煤炭加氢液化所需要的氢气，同时排出高浓度CO2气体，而煤炭直接液化示范工程附近也具备了CCS的地质条件。

2010年6月，神华10万吨CCS示范项目开工建设，历时半年，完成了捕集液化区、贮存装卸区及封存区的建设。自2011年1月2日和1月6日成功将121t超临界状态液体CO2注入山西组地层和非压裂的石盒子地层以来，神华CCS项目注入量不断增加。2011年1月投产试注成功并实现连续注入与监测。目前，项目已完成实现总注入量30万吨的建设目标，取得了良好的示范效果。

该项目的CO2捕集装置由中国化学工程集团公司所属的五环工程有限公司承担设计，捕集装置的生产规模为10万吨/年，CO2纯度为99.2%。根据目前的设计注入规模，采用低温液体槽车运输。该示范工程利用鄂尔多斯煤气化制氢装置排放的CO2尾气，经捕集、提纯、液化后，由槽车运送至封存地点后加压升温，以超临界状态注入到深部咸水层。

（1）煤直接液化项目CO2排放情况

神华煤炭直接液化项目正常生产过程中，一部分煤中的碳以CO2的形式排放。排放的CO2来源主要包括：Shell气化所用煤炭中的碳，碳转化率大于99%，大部分碳在气化和变换过程中转化成CO2并排放到大气中，少量碳转入PSA尾气等地方，燃烧后也生成CO2并排放到大气中；煤炭直接液化过程中，大部分碳转至油品中，部分进入残渣中，少量碳存在于过程产生的干气中，作为工艺燃料气燃烧后全部以CO2的形态排入大气；加热炉使用外来天然气，燃烧后产生CO2并排入大气；锅炉使用煤燃烧产生蒸汽和电力用于工艺等使用，煤中的碳以CO2的形式排入大气中。该项目每生产1t液化油品排放的CO2为5.7t，其中工艺排放为3.33t。煤制氢低温甲醇洗单元和锅炉燃烧是CO2主要排放源，而煤制氢低温甲醇洗单元的CO2浓度为87.6%，降低了CO2气体捕集的难度。

（2）CO2捕集方式

对神华煤制油项目而言，煤制油化工过程排放的大部分CO2已经具有较高的浓度，实施CO2捕集的成本很低。经过技术比较，选择低温甲醇洗工艺耦合加压液化及精馏工艺获得封存需要的高浓度CO2。首先来自煤气化低温甲醇洗单元的CO2气体，经过压缩机加压至约5.0 MPa，先后脱除所含的油类、硫化物、烃类等杂质，再通过变温吸附脱除CO2气体中的甲醇、水等杂质。在通过液氨气化制冷将气体CO2变成为液态CO2，最后进入精馏塔进一步提纯。

（3）CO2运输

考虑地质条件、项目实施情况、成本核算、安全环保等各方面因素，该项目CO2的运输方式采用汽车运输。在液化厂里将压缩好的高浓度液态CO2用管道输送到罐区的CO2球罐中，再通过CO2运输车自带的装车泵装车，从而将CO2运输至封存区。整个过程考虑了当地气温低、封存区和捕集区距离、工期和年封存量等因素。

（4）CO2的地质封存

CO2封存潜力主要考虑封存的安全和可靠性问题，以及较好的封存潜力（包括封存的总资源量和可注入性等）。鄂尔多斯盆地内利用含盐水地层埋藏CO2的地质条件优越。本项目地面注入装置方案为通过CO2运输车运到井场的液态CO2先储存于井场储存罐中，再利用加压泵加压到注入压力，同时加温到注入温度后注入井内。为取得注入的各项参数，在地面管线中增加温度、压力与流量测量仪器，建立监控室对注入的CO2进行全程监测，同时记录下注入的全部历史数据。

神华CCS项目在运行实践中取得了多项示范性工程成果，探索了我国CCS在煤制油工艺中的应用。实施了灰岩中的CO2封存，对于扩大CCS项目应用范围，为鄂尔多斯盆地其他CO2排放源的封存问题提供了新的解决方案。

延长石油CO2驱油技术及地质检测项目：

地处鄂尔多斯盆地的延长石油，一方面通过油气煤综合利用，实现碳氢互补制甲醇，降低能耗减少CO2排放量，开创了煤化工节能减排的新思路；另一方面开展一体化CCUS实践工作，捕集煤化工厂排放的CO2用于提高原油采收率，并实现CO2的地质封存。目前，延长石油煤化工CO2捕集项目主要包括：①榆林煤化5万t/a CO2捕集工程；②榆林能化36万t/a CO2捕集工程(在建)。

（1）CO2捕集工艺

针对煤化工合成气尾气中二氧化碳浓度较高的特点，结合煤化工厂的甲醇原料的可获得性，采用了基于物理吸收法的低温甲醇洗的工艺捕集二氧化碳，具有一系列技术和经济性优势。煤化工CO2捕集项目以煤气化过程中变压吸附尾气为原料，采用专用的甲醇二氧化碳气分离器将CO2从无硫中压甲醇富液中解吸，通过设置换热器回收冷量以维持原系统的能量平衡，经净化、液化，冷却并分离杂质气体后，最终得到纯度≥99%的液态CO2。

（2）CO2运输方式

CO2运输主要依靠公路罐车将榆林煤化公司所产的高浓度液态CO2运输至靖边和吴起试验区以开展CO2驱油与封存试验。其单车运载量为25～30吨，运输成本约为1.05元/(吨·km)。为了满足延长石油后期开展大规模CCUS项目需求，延长石油规划了36万吨/a CO2管道输送项目。

（3）CO2驱油

延长油田地处鄂尔多斯盆地东部，属于特低渗透油田，历经勘探开发，截至2018年，累计探明石油地质储量30.49亿吨，2018年原油产量1139万吨，连续12年千万吨以上增产稳产。延长油田特低渗透浅层油藏有储层物性差、原始地层压力低、破裂压力低、注水开发有诸多难题尚未解决等开发难点，开展CO2驱油技术能很好地改善原油性质、有效增加地层弹性能量、降低原油粘度，最终提高石油采收率。由于注CO2替代传统的注水开发，在干旱的陕北地区，可有效缓解油区用水压力。

2018年延长石油CO2驱油技术及地质检测项目正式启动，目标是年封存CO2超过10万吨，在水驱基础上提高原油采收率8%以上，有效提高油田特低油藏开发水平。煤化工企业二氧化碳的浓度高达98%，捕集成本约200美元/吨，在行业中成本和输送成本较低。CO2虽然是气体废物，但是它也是油田持续稳产的重要资源，可以减少亏损，提高产量。另外，CO2可以取代水基压裂，陕北地区通过二氧化碳的压裂可以提供更多的资源，保护更多的水资源。

煤化工过程二氧化碳捕集技术

煤化工企业主要的碳排放有两个来源，其中一个是工艺生产中排放的浓度约60%~98%的CO2气体，另一个是燃煤蒸汽锅炉所排放的含CO2烟气。针对工艺生产中的高浓度CO2，一般通过低温甲醇洗工艺并加压液化处理后即可满足输送和利用的要求。对于低浓度或烟气CO2，则需要根据排放源特点，选择合适的CO2捕集方法进行分离提纯后才能达到输送和利用的要求。目前煤化工CO2捕集方法主要有吸收法、吸附法和膜分离法。这三种技术在煤燃烧过程CO2捕集、水煤气变换制氢、煤制油和天然气净化等煤化工领域有着广泛的应用。本章将分别对吸收法、吸附法和膜分离法CO2捕集三种技术进行详细介绍。

吸收法CO2捕集技术

吸收法CO2捕集技术按吸收原理主要分为物理吸收法、化学吸收法以及物理-化学吸收法三种。

物理吸收法利用CO2在溶液（如甲醇、N-甲基吡咯烷酮、聚乙二醇二甲醚等）中的溶解度随压力而改变的原理来吸收、分离CO2。一般情况下温度越低、压力越高，溶剂对CO2的吸收效果就越好，此方法适用于CO2气体分压较高、对净化程度要求低的工艺过程，主要包括低温甲醇洗工艺、NHD工艺、加压水洗工艺及碳酸丙烯酯工艺。

化学吸收法通过溶液与CO2发生化学反应并形成化学键从而对CO2进行吸收，并在较高的温度下进行解吸再生，具有捕集容量大、选择性高、工艺简单等特点，在常压操作条件下其捕集效果要明显优于物理溶剂。主要有热碱钾法和醇胺法。

物理化学吸收法又称混合溶剂吸收法，它采用由物理吸收剂、化学吸收剂和水组成的新型混合吸收剂，具有物理和化学吸收双重作用，净化程度高，再生能耗低，具备较高的应用前景。砜胺法和相变吸收法是目前应用最多的两种物理化学吸收方法。

下表给出了几种典型吸收法CO2捕集技术的优缺点分析。

表10 典型吸收法CO2捕集技术对比

| 技术方法类型 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 低温甲醇洗法 | 甲醇廉价；CO2在甲醇中溶解度高；溶剂循环量低导致电能、蒸汽、冷却水的消耗量低；获得的净化气纯度高；化学稳定性和热稳定好；腐蚀性小 | 需要在低温下操作，对设备和管道材质要求较高；所需换热设备多，投资费用大；甲醇有毒 |
| NHD法 | 溶剂蒸气压低，挥发性小，其化学稳定性和热稳定好，不易降解，对碳钢等金属材料无腐蚀性 | 冷却设备系统能耗较大 |
| 热钾碱法 | 溶剂不易降解，生产成本低，无毒，无挥发性 | CO2吸收速率较慢 |
| 醇胺法 | 再生能耗低，解吸能低；脱碳选择性高 | 溶剂对设备腐蚀性强；吸收成本较高 |
| 相变吸收法 | 吸收性能优异；再生能耗低 | 富相固体通常需要加热再生，设备成本投入较大 |
| MDEA法 | 溶液稳定性优异，不易降解；溶液对碳钢没有腐蚀性；溶剂蒸汽分压低，挥发性小 | 吸收选择性较低 |
| 砜胺法 | 吸收能耗降低；热负荷较低；对CO2吸收选择性高 | 工艺成本较高；环丁砜有腐蚀性 |

吸附法CO2捕集技术

吸附分离法是固体吸附剂的活性表面通过范德华力或者化学键与CO2相作用从而进行选择性捕集CO2的过程。按照操作方式的不同，吸附法分为变压吸附和变温吸附。变压吸附的优点在于其简单的工艺过程、操作弹性大的装置、较低的能耗、无腐蚀和污染，但存在的主要问题是吸附剂选择性和回收率低。变温吸附是在低温下吸附、高温下进行解吸的过程。主要优点是适合用于处理原料气中的杂质含量较低、回收率要求较高的场所。缺点是由于周期性的加热和冷却，设备使用寿命短，投资较高。传统的固体吸附剂在常温下具有较好的CO2吸附性能，但是高温下捕集量迅速降低，而且在含水条件下选择性变差。

固体吸附剂作为CO2捕集的材料之一，成为时下的研究热点。它的优点在于其工作温度范围相对较广（室温至900℃），并且在循环利用的流程中产生的废弃物通常较少，以及使用过的吸附材料易于处理，其对环境危害相对较小。CO2固体吸附材料通常包括活性炭、沸石、金属有机框架、多孔聚合物、二氧化硅材料、碱金属材料和金属氧化物/碳酸盐材料等。此外，可将两种或两种以上的材料结合在一起形成新的复合材料，在特定制备条件下获得的复合材料可表现出单一材料不具备的优异性能。

固体吸附剂与CO2分子之间存在多种化学和物理相互作用力，可以按照不同的吸脱附温度将吸附剂分为低温吸附剂和高温吸附剂。低温吸附剂具有比表面积高、再生容易、孔道结构和表面结构可调等优点，在变压吸附过程中应用潜力很大，但存在吸附容量低、碳酸化速率低、易腐蚀、工艺设备去污困难、使用温度受限等问题，限制了在实际工业中的应用。高温吸附剂吸附容量高、吸附速度快，可实现高温下直接吸附，大大降低CO2排放重要源头火电企业的能耗，但随着循环次数的增加，吸附剂易烧结和团聚。由于在评价一种吸附剂时，吸附性能、动力学、循环稳定性和成本都是非常重要的参数，因此，下文将从以上几个侧重点对高温及低温吸附剂进行系统的介绍。

膜法CO2捕集分离技术

近年来，随着全球变暖，极端天气和气候事件频发，气候变化对生态环境和经济社会发展的影响日益显著，CO2减排受到国际社会的高度关注，同时高效脱除CO2也是实现煤炭清洁高效利用的前提。开发高效实用的CO2捕集技术对解决气候危机、构建生态文明和实现可持续发展具有重要意义，对我国加快转变经济发展方式具有重要意义。CO2捕集流程如图6所示。与其它方法相比，膜分离法具有设备体积小、投资少、环境友好和操作简单等优点，受到国内外的广泛关注。其中，膜是膜分离技术的核心。

图6 CO2捕集流程

膜法CO2捕集过程主要包括燃烧前CO2捕集和燃烧后CO2捕集。燃烧前捕集主要用于整体煤气化联合循环系统（IGCC）中，将煤高压富氧气化变成煤气，再经过水煤气变换后产生CO2和H2，而后对其中的CO2进行分离。主要分离体系为CO2/H2体系，CO2捕集后得到的富氢燃气可用于燃烧发电，得到的CO2压缩纯化后可进行后续的利用或封存。燃烧后捕集主要用于燃煤电厂燃烧后的烟道气中CO2捕集。燃煤电厂烟道气是CO2长期、稳定和集中的排放源，占我国总排放量的30~40%。烟道气气量大，出口压力比较低，CO2浓度较低（一般电厂CO2浓度约为12%~19%）。

渗透速率、渗透系数和分离因子是膜性能的三个重要参数。渗透速率是气体的渗透通量和膜原料侧与截留侧的压力差之比，其单位为GPU（1 GPU=10-6 cm3(STP)·cm-2·s-1·cmHg-1= 3.35×10-10 mol·m-2·s-1·Pa-1）。渗透系数是渗透速率与膜厚度的乘积，其单位为barrer（1 barrer=10-10 cm3(STP) cm·cm-2·s-1·cmHg-1 =3.35×10-16 mol m·m-2·s-1·Pa-1）。分离因子包括真实分离因子、过程分离因子和理想分离因子。真实分离因子是混合气中渗透侧和原料侧CO2与N2或CO2与H2组成之比，过程分离因子是混合气中CO2与N2或CO2与H2渗透速率之比，理想分离因子是纯CO2与N2或纯CO2与H2渗透速率之比。

标准制定原则

《煤化工行业碳捕集项目评价指南》团体标准制定的目的是适应煤化工单位产品生产工艺碳捕集水平现状，保证标准的科学性和实用性，指导煤化工行业的稳定健康发展。

编制时遵循了下列原则：

（1）充分考虑我国煤化工行业碳捕集水平和特点，以及行业碳捕集措施和低碳发展的需求；

（2）符合国家煤化工产业以及CCUS相关政策。

标准主要编制内容和编制说明

范围

本标准适用于现代煤化工行业二氧化碳捕集项目的技术评价。

本标准规定了现代煤化工行业中煤炭气化、煤制甲醇、煤炭液化、煤制烯烃工艺涉及的工艺排放过程中的碳捕集技术评价。

术语和定义

本标准参照《煤化工术语》(GB/T31428)、《节水型企业现代煤化工行业》(GB/T37759)、《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426)、《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171)、《工业企业温室气体排放核算和报告通则》(GB∕T32150)、《烟气二氧化碳捕集纯化工程设计标准》(GB/T51316-2018)、《火力发电厂可行性研究报告内容深度规定》(DL/T5375-2018)、中国石油化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行版，发改办气候[2014]2920号）、省级温室气体清单编制指南（试行版，发改办气候[2010]2350号）和企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施（试行版，环办气候[2021]9号）等术语和定义。

技术要求

煤化工行业碳排放主要来自低温甲醇洗工艺、燃煤烟气以及制氢尾气等，涉及的碳捕集技术包括化学吸收法、固体吸附法、膜分离法和低温分离法。碳捕集选择方法应依据原料气排放量、温度、压力以及二氧化碳浓度，结合CO2产品所要求达到的指标等参数确定，提出可供选择的碳捕集工艺方法。

应根据煤化工行业排放二氧化碳实际情况列出工艺方法比选表，参见表11，提出推荐的工艺方法。

表11 煤化工行业二氧化碳捕集方法综合评价

| 捕集纯化方法 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 化学吸收法 | 现阶段最具规模化应用前景的燃烧后碳捕集技术，技术成熟度和安全性较高，国际上已经完成工业示范和商业运行； 可直接应用于燃煤/燃气、工业锅炉等烟气CO2大规模减排； CO2捕集率高，CO2产品纯度高； 高压条件下具有物理吸附特性、吸收能力强； 反应解吸温度低； 造成的环境污染小且可控 | 胺液易氧化降解； 胺逃逸造成环境二次污染； 低压条件下吸收能力小； 溶液循环量大；能耗较高； 吸收剂消耗大； 有机胺呈弱碱性和腐蚀性，对人员的安全和 健康造成一定影响，腐蚀性会造成设备损坏。 |
| 物理吸收法 | （1）工艺流程简单、能耗低、成本可控； （2）吸收效率高：物理吸收方法通常具有较高的CO2吸收效率，能够快速地从气源中分离出CO2； （3）操作简便：相比于一些复杂的化学吸收方法，物理吸收法的操作过程相对简单，更容易实现大规模生产； （4）便于重复使用：有些物理吸收材料可以重复使用，成本低，经济效益好。 | （1）吸收材料成本高：某些物理吸收材料价格昂贵，可能会增加捕集成本； （2）吸收容量有限：物理吸收材料的吸附容量有限，需要定期更换或再生，增加了维护成本； （3）对CO2的捕集选择性较低：物理吸收法对CO2的捕集选择性相对较低，可能会导致部分非目标气体的捕集。 |
| 变温吸附法 | 操作弹性大，CO2成品质量稳定 工艺简单，技术安全性较高； 运行过程无溶剂挥发对环境影响小； 无设备腐蚀问题。 | 预处理工艺复杂； 产品纯度低，回收率低； 在我国多处于中试阶段； 单位捕集CO2 设备投资较高。 |
| 变压吸附法 | （1）安全性高：变压吸附法整体上是一个较安全的捕集方法，因为它在常温常压下进行，避免了高温高压等危险环境； （2）提纯效果佳：该方法能有效去除气体中的二氧化碳，实现高纯度的提纯； （3）应用范围广：变压吸附法适用于多种气体捕集，不仅限于二氧化碳。 | （1）设备投资成本高：变压吸附设备较为复杂，初始投资成本较高； （2）操作步骤繁琐：变压吸附过程中需要经历多个操作步骤，如预吸附、吸附、解附等，操作相对繁琐； （3）产能有限：受吸附剂量的限制，变压吸附法在达到一定的吸附容量后，需要逆过程进行再生，这可能会影响捕集的连续性。 |
| 膜分离法 | 可模块化设计，设备简单，占地面积小，安装维护方便，操作弹性大； 放大效应不明显； 不涉及化学过程，环境友好； 自动化控制程度高，过程安全可靠。 | 捕集效率低； 大多数膜组件怕水，怕高温；易堵塞，易被污染，寿命短； 国内制膜工艺及管件部件精度不够； 需要增压耗电，成本较高；小规模示范阶段。 |
| 低温精馏法 | 适合高浓度二氧化碳场景； 回收率在85-90%之间； 生产的液态二氧化碳浓度高并且稳定，可以达到食品级标准； 结合了低温和精馏的优点。 | 只适合于高浓度进气； 如果气源二氧化碳浓度为20-50%，能耗及成本昂贵。 |

评价方法

CO2捕集率

CO2捕集率按（1）式计算：

式（1）

式中：

PCO2—报告期内CO2捕集率，单位为所占百分比（%）；

C（ex）—报告期内吸收塔尾气CO2浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

C（in）—报告期内吸收塔进气CO2浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V（ex）—报告期内吸收塔尾气体积，单位为升（L）；

V（in）—报告期内吸收塔进气体积，单位为升（L）。

再生能耗

吸收法或吸附法CO2捕集能耗按（2）（3）式计算：

式（2）

式（3）

式中：

EZ─每吨CO2捕集能耗，单位为吉焦每吨(GJ/t)；

Er─每吨CO2再生能耗，单位为吉焦每吨(GJt)；

Ee─每小时捕集装置运行所需要的电能，单位为吉焦每小时(GJ/h)，用电设备分别计算并加和得到的电功率，采用GB/T50441进行能耗折算:

Ew─每小时捕集装置运行所需要的水耗，单位为吉焦每小时(GJ/h)，需根据循环水量采用GB/T50441进行能耗折算；

Qm─每小时的蒸汽或电的热值，单位为吉焦每小时(GJ/h)；

Hν─蒸汽在实际工况下的潜热值(由蒸汽焓值减去凝结水焓值得到，一定温度、压力下的焓值可查询化工数据手册)，单位为吉焦每吨(GJt)；

mco2─每小时CO₂产量，单位为吨每小时(t/h)。

能耗应按一次能源消耗计算，能耗单位宜采千克(kg)标准油，1千克标准油的低发热量为41.868MJ。

每吨CO2捕集运行成本

每吨CO2捕集运行成本按（3）式计算：

式（3）

式中：

K—报告期内运行成本，单位为元每吨二氧化碳（元/吨CO2）；

Ee—报告期内电能耗折算的成本，单位为元；

Ew—报告期内水能耗，单位为元；

ET—报告期内材料消耗，单位为元；

Es—报告期内蒸汽消耗，单位为元；

Tp—报告期内CO2产出量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）。

与国际、国外同类标准水平的对比情况

国内外目前无相关标准。

与现行法律、法规和强制性标准的关系

至标准编制之日尚未发现与计划编制标准相冲突的现行法律、法规和强制性国家标准。

重大分歧意见的处理

暂无。

其他应予以说明的事项

暂无。