中国化工节能技术协会团体标准

《炼油行业碳捕集项目评价指南》

（报批稿）

编制说明

《炼油行业碳捕集项目评价指南》编制组

2024年12月

目录

1	项目背景	2

1.1	任务来源	2

1.2	主要工作过程	2

2	标准制定的必要性和意义	3

3	行业概况	4

3.1	炼油行业发展现状	4

3.2	炼油行业碳排放与碳捕集现状	6

3.2.1	炼油行业典型工艺过程	7

3.2.2	炼油行业典型碳捕集技术	14

4	标准制定原则	16

5	标准主要编制内容和编制说明	16

5.1	范围	16

5.2	术语和定义	16

5.3	技术要求	17

5.4	统计范围和计算方法	17

6	与国际、国外同类标准水平的对比情况	18

7	与现行法律、法规和强制性标准的关系	18

8	重大分歧意见的处理	18

9	其他应予以说明的事项	18

项目背景

任务来源

2021年7月，生态环境部印发了《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号）（以下简称《试点通知》）要求对电力、钢铁、建材、石化、化工和有色六大行业建设项目在广东等9个省（市、自治区）开展温室气体纳入环评的试点工作。炼油行业因其工艺复杂、二氧化碳排放体量大等原因，其建设项目温室气体环评是国家试点的重点。按照要求，标准编制组在2022年开展了炼油行业减污降碳路径研究，梳理了炼油行业各种产品，包括原油蒸馏、催化裂化、加氢裂化、重整等产品的碳排放基准、减污降碳措施等，以及上述产品炼油过程中的碳排放基准以及碳捕集措施。按照《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》中“在满足 HJ2.1、HJ2.2 和 HJ2.3 关于污染治理措施方案选择要求前提下，在环境影响报告书环境保护措施论证及可行性分析章节，开展基于碳排放量最小的废气和废水污染治理设施和预防措施的多方案比选”的要求，以及为落实《减污降碳协同增效实施方案》中“制定污染物与温室气体排放协同控制可行技术指南”相关要求提供技术支撑，标准编制组开展了污染治理措施协同性协同度研究，同时，在炼油行业端采取碳捕集措施，能够可以有效减少这些气体的排放，从而缓解全球气候变暖的趋势。同时可以将原本被视为废弃物的二氧化碳转化为有价值的资源，如用于驱油等，从而提高能源的整体利用效率。碳捕集技术的发展和应用需要不断的技术创新和研发投入，在推动炼油技术的进步的同时，还可以促进整个能源行业的科技创新和产业升级。而且随着全球对环境保护和可持续发展的日益重视，各国政府纷纷出台相关政策限制温室气体排放。同时，市场对低碳、环保产品的需求也在不断增加。炼油行业进行碳捕集有助于满足这些政策要求和市场需求。为此选取了炼油行业为例开展上述研究。

主要工作过程

本标准由中国炼油技术协会提出并组织制定，编制单位有标准牵头单位生态环境部环境工程评估中心，主编单位中国矿业大学、北京低碳清洁能源研究院、中国寰球工程有限公司、北京科技大学、西安昱昌环境科技有限公司、北京纳思利万环保科技有限公司、北京中环智云生态环境科技有限公司。会议特邀6位专家组成审查小组，对标准草案进行了深入讨论和审查。本标准于2023年4月启动编制。

主要的工作过程如下：

1.调研与数据收集（2023年4月至2023年7月）：

在这一阶段，炼油行业进行了碳捕集技术的调研，收集了相关项目的可行性研究报告和文献资料。对炼油项目污染治理措施的碳排放水平进行了深入调查研究，并形成了污染治理措施碳排放水平调查表初稿。

2.内部论证（2023年9月8日）：

举行了炼油行业碳捕集评价指南的内部开题论证会议，标志着炼油行业碳捕集技术研究的正式启动。

3.实地调研（2023年7月至2023年10月）：

调研了全国炼油、燃煤电、有机化工、甲醇、化肥等行业约38个碳捕集项目。

4.标准草案编制与讨论（2023年11月至2024年8月）：

根据前期调研和资料分析，工作组了解了炼油产业的发展现状和需求。经过充分调研和反复讨论，初步完成了标准草案的编制。同时，邀请相关专家对标准草案进行讨论并进行修改完善，形成了标准征求意见稿初稿。

- 5.开题论证(2024年11月8日）

中国化工节能技术协会组织召开了炼油行业碳捕集评价指南的内部开题论证会议，标志着炼油行业碳捕集技术研究的正式启动。

6.征求意见稿审查会（2024年11月14日）：

中国化工节能技术协会组织召开了炼油行业碳捕集技术标准征求意见稿审查会，并通过评审，这为炼油行业碳捕集技术标准的最终确定奠定了基础。

标准制定的必要性和意义

标准是经济活动和社会发展的重要支撑，做好碳核算和减污降碳排放标准的研制工作，突出标准引领作用，充分发挥碳排放标准系统协调与整体推进作用，能够有效推动我国低碳发展。炼油行业作为高污染物和CO2排放行业，更应该贯彻落实《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和国务院《2030年前碳达峰行动方案》要求，积极开展碳捕集标准制订工作，推动炼油行业绿色低碳转型、引领推进高质量发展，确保如期实现碳达峰目标。

对拟建、在建项目，建议依据污染治理措施碳排放水平基准，综合考虑项目投资、能耗及污染物治理要求，合理选择碳捕集工艺路线及污染治理措施，实现减污降碳协同增效；对已建项目，可核算现有污染治理措施碳排放水平，对照污染治理措施碳排放水平基准对现有污染治理措施进行提标升级改造，精准发力绿色转型。本文件将视行业发展和标准制修订情况进行补充完善和动态调整。本文件将视行业发展和标准制修订情况进行补充完善和动态调整。

行业概况

  - 炼油行业发展现状

炼油行业是指将原油等烃类混合物通过蒸馏、裂化、重整等多种技术手段，加工成汽油、煤油、柴油、润滑油、溶剂油、沥青等石油产品的工业过程。这些产品广泛应用于交通运输、工业生产、农业灌溉以及居民生活等多个领域，是国家经济发展的重要支柱。炼油行业分类如表1所示。

表1炼油行业分类

| 炼油行业分类 |  |
| --- | --- |
| 方法 | 介绍 |
| 常减压蒸馏 | 常减压蒸馏是常压蒸馏和减压蒸馏的合称，是炼油厂石油加工的第一道工序，也称为原油的一次加工。 |
| 催化裂化 | 催化裂化是在热裂化工艺上发展起来的一种提高原油加工深度、生产优质汽油和柴油的重要工艺。 |
| 催化重整 | 催化重整是在催化剂和氢气存在下，将低辛烷值的汽油馏分转化为高辛烷值汽油或芳烃的过程。 |
| 加氢裂化 | 加氢裂化是在高压、氢气存在下，以催化剂为媒介，将重质油转化为轻质油(如汽油、煤油、柴油)和润滑油的过程。 |
| 延迟焦化 | 延迟焦化是深度热裂化过程，主要用于处理渣油等重质油，生产石油焦、蜡油、柴油、粗汽油和气体等产品。 |
| 溶剂脱沥青 | 溶剂脱沥青是利用溶剂对减压渣油中的沥青质和胶质进行选择性溶解，从而分离出脱沥青油的过程。 |

炼油产业链的上游主要是原油的开采与供应。原油是炼油工业的基础原料，其质量和产量直接影响到炼油产品的种类和数量。炼油产业链的中游是炼油加工环节，即将原油通过一系列物理和化学过程转化为各种石油产品。下游是石化产品的应用领域包括能源、电气、汽车、建筑、医学等行业。炼油行业产业链如图1所示。

图1 炼油行业产业链图

我国炼油能力从2016年的1489.5万桶/日增加至2023年的1913.6万桶/日，平均增速为3.6%，在消费需求的拉动下，我国炼油能力与产出在近年来均呈现高速增长。2023年，中国的炼油能力增至每年9.36亿吨，超过美国成为世界上最大的炼油国，反映我国石化产业高质量发展实现了新跨越。

在十四五减油增化战略实施的背景下，在较大程度上控制了炼油供应的增长，相当于炼油行业的供给侧改革，得益于此，2021~2023年国内炼油行业效益可圈可点。炼油产品产出从2016年的868.6万桶/日增加至2023年的1871万桶/日，平均增速为7.5%。

2023年我国原油产量达2.08亿吨，同比增产300万吨以上，较2018年大幅增产近1900万吨，国内原油2亿吨长期稳产的基本盘进一步夯实。海洋原油大幅上产成为关键增量，产量突破6200万吨，连续四年占全国石油增产量的60%以上。页岩油勘探开发稳步推进，新疆吉木萨尔、大庆古龙、胜利济阳3个国家级示范区及庆城页岩油田加快建设，苏北溱漳凹陷多井型试验取得商业突破，页岩油产量突破400万吨，再创新高。

2023年我国原油加工量增长至7.38亿吨，同比增长8.6%;炼厂平均开工率为78.9%，较上年提高5.3个百分点，均创历史最高水平。成品油产出方面，2023年国内炼厂汽、柴、煤油产量为4.44亿吨，同比增长11.1%; 汽、柴、煤油出口量为4120万吨，同比增长24.6%，结束3年回落态势。

  - 炼油行业碳排放与碳捕集现状

根据《国家发展改革委等部门关于印发<炼油行业节能降碳专项行动计划>的通知》(发改环资[2024]731号)，国家提出到 2025 年底，全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内，炼油行业能源资源利用效率进一步提升，能效标杆水平以上产能占比超过30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出2024-2025年，通过实施炼油行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约 200万吨标准煤、减排二氧化碳约500万吨。

到2030年底，炼油行业布局进一步优化，能效标杆水平以上产能占比持续提升，主要用能设备能效基本达到先进水平。炼油行业能源资源利用效率达到国际先进水平，生产过程绿电、绿氢消费占比明显提升，炼油行业绿色低碳发展取得显著成效。

本次调研了陕西、内蒙古、宁夏、新疆四个省、自治区共31家炼油企业，包括4个炼油产业示范区。本次调研主要针对炼油行业废气及废水污染物治理措施进行研究，油品、化学品的储运不纳入本标准，煤直接液化、油品储罐的污染治理措施纳入石油化工行业进行研究。为保证数据有效性，综合考虑各省份现有炼油产业现状及污染物排放现状，合成气后续工序不纳入本次调研范围；废水污染物治理措施的研究主要集中在污水处理装置。

经过调研，废气污染物源头管控措施主要包括原油蒸馏、催化裂化、加氢裂化等工艺的优化；废气污染物末端治理包括延迟焦化装置排放非甲烷总烃的治理措施，酸性气处理工序排放二氧化硫的治理措施，以及锅炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物的治理措施。废水污染物治理措施依据处理水质的不同，分为前处理、深度处理和蒸发结晶三部分。

根据调研数据分析，炼油行业现有生产装置锅炉污染物排放与产品、能效等因素关系密切，影响因素复杂，与炼油行业关联性较低，因此不纳入本标准；炼油行业废气污染物排放集中在原油加工段，二氧化碳主要通过催化裂化装置排放，现有工艺路线包括常压蒸馏、催化裂化及加氢裂化三种，因此将原油加工工艺的选择作为主要源头管控措施进行研究，评价对象为催化裂化装置直接碳排放水平；催化裂化工序的主要源项为催化裂化装置排放尾气，其主要污染物为非甲烷总烃，因此将催化裂化装置尾气非甲烷总烃的治理措施作为末端治理的典型措施进行研究；蒸发结晶系统二氧化碳排放水平明显高于前处理和深度处理阶段，因此将蒸发结晶系统作为炼油废水污染物典型治理措施进行研究。

    - 炼油行业典型工艺过程

炼油行业的CO2排放主要来源于燃料消耗、工艺过程和间接排放。

典型炼油厂碳排放构成如表2所示：

表2 典型炼油厂碳排放构成

| 项目 | 燃料型 | 燃料型炼化一体化型 |
| --- | --- | --- |
| 直接排放比例(%) | 50 | 54.6 |
| 燃烧排放(%) | 50 | 54.6 |

以下是炼油行业CO2排放的一些具体情况：

1. CO2排放量：2019年中国炼油行业的总二氧化碳排放量为164.4 Mt（百万吨），单位碳排放量约为0.25 t CO2/t原油。

2. 工艺排放：炼油过程的工艺碳排放主要来自催化裂化装置和制氢装置，其他装置烧焦量较小，计算中忽略不计。

3. 间接排放：炼油过程的间接碳排放主要来自外购的电力。根据2019年我国40家典型炼油企业的外购电力数据，折算出全国炼油行业的相应数据，并根据SH/T 5000—2011计算得到其二氧化碳排放量为12.86 Mt。

4. 全球炼油业二氧化碳排放趋势：2000年至2018年，全球炼油业二氧化碳排放空间分布模式显著变化，二氧化碳排放的空间热点逐渐从欧美东移至亚洲地区。中国和印度的炼油厂的二氧化碳排放量持续、稳定增长，其占全球炼油厂二氧化碳排放的比例分别从2000年的6%和3%攀升到2018年的16%和7%。

炼油行业中使用的电和消耗的油气燃料所排放的污染物量详见表3：

表3 发电和油气燃烧排放的污染物及温室气体量（g）

| 项目 | SO2 | CO | NOX | 烟尘 | CO2 | 当量CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每度电产生的排放 | 7 | 1.00 | 3.00 | 1 | 1000 | 1162 |
| 每千克油气燃料产生的排放 | 10 | 39.61 | 4.58 | 2 | 3145 | 3392 |

炼油行业常减压、催化裂化、延迟焦化、催化重整、加氢裂化、制氢等工艺介绍如下。

常减压蒸馏

目前大型炼油厂多采用的原油常减压蒸馏流程为三段汽化流程，典型的常减压流程工艺如图2所示。

图2 常减压流程工艺图

原油经脱盐脱水后，通过换热至190~225℃进入初馏塔，产出轻汽油或重整原料。初塔顶部分回流，其余作为重整原料。初塔底油（拔头原油）经换热至290℃后进入常压炉，加热至359~368℃后进入常压塔。塔顶汽油部分回流，其余为产品。常压塔侧线引出煤油和柴油等，经汽提塔汽提后出装置。塔底重油送入减压炉，加热至388~408℃后进减压塔。减压塔顶不凝气和水蒸气经冷凝器冷却后，由蒸汽喷射抽空器抽出，维持塔内残压。减压塔侧线抽出不同润油或裂化原料，经汽提、换热、冷却后出装置。塔底渣油经换热、冷却后出装置，可作为其他装置原料或燃料用油。常压塔顶打入冷回流控制温度，保证产品质量，塔各侧线间设中段循环回流，充分利用热能。部分装置增设塔顶循环回流以回收热量，降低冷凝器负荷。

催化裂化

典型的催化裂化装置工艺流程如图3所示。

图3 催化裂化流程工艺图

催化原料进入反应器遇催化剂在高温低压条件下发生裂解反应。反应油气进入分馏塔，失活的催化剂进入再生器再生后进入反应器循环。反应油气在分馏塔中。冷却分离得到塔顶油气、轻柴油产品和油浆产品。分馏塔顶油气经过富气压缩机升压后进入吸收稳定单元，经过吸收、脱吸、再吸收和稳定分离得到干气、液化气和稳定汽油。干气和液化气经过双脱装置后，净化干气至碳二回收装置分离得到甲烷氢和富乙烯气，净化液化气经过气分装置分离得到丙烯产品、丙烷产品和碳四产品。稳定汽油进入轻重汽油分离塔，分为轻汽油和重汽油。气分装置分离得到部分碳四和轻重汽油分离塔分离的部分轻汽油回到反应器回炼，提高以丙烯为主的液化气收率。剩余的轻汽油和重汽油混合得到汽油产品。

延迟焦化

典型的延迟焦化装置工艺流程如图4所示。

图4 延迟焦化流程工艺图

原料进装置后送往柴油原料油换热器，换热后进入原料油缓冲罐，然后加热到320℃进入分馏塔下部换热区，在此与来自焦炭塔的热油气接触换热，原料油中蜡油以上的重馏分与来自焦炭塔油气中被冷凝的循环油一起流入塔底，在345℃下，用加热炉辐射进料泵抽出，打入加热炉快速升温至496-500℃，经四通阀进入焦炭塔底部。循环油及原料减渣中蜡油以上馏分在焦炭塔内由于高温和长停留时间而发生裂解、缩合等一系列反应，最后生成富气、汽油、柴油、蜡油和焦炭，焦炭积聚于塔内，急冷到420℃的油气自塔顶流出，进入分馏塔换热板与原料直接换热后，冷凝出循环油馏分，其余大量油气上升经十层分馏洗涤板，在控制蜡油集油箱下蒸发段温度的条件下，上升进入集油箱以上分馏段进行分馏，从下往上分馏出蜡油、柴油、汽油和富气。

催化重整

典型的催化重整装置工艺流程如图5所示。

图5 催化重整工艺流程图

催化重整是石油冶炼的关键工艺之一，其产物包括有富含芳烃的重整石油和氢气，生产环节包括有预处理、重整反应、催化剂再生以及后分馏等四个阶段。

1. 催化剂预处理: 首先，将催化剂送入烘箱进行烘烤以去除水 分和有机杂质，然后将烘烤好的催化剂装入催化剂装置中。催 化剂装置通常包括固定床、流化床或移动床。

2. 原料预处理: 在原料预处理部分，首先将原料经过脱硫装置 进行脱硫处理，去除原料中的硫化物。然后，将脱硫后的原料 通过加氢装置进行加氢处理，以增加原料分子量。

3. 反应器系统: 在反应器系统中，将经过预处理的原料送入重 整反应器进行反应。反应器一般为升流式反应器或下流式反应 器，通过控制反应温度和压力等条件，催化剂将原料中的烷烃 类化合物转化为芳烃和烯烃类化合物。

4. 产品分离: 在产品分离部分，将反应器出口气体经过冷凝器 进行冷却，分离出液体产品和气体产品。液体产品中包括高碳 数的芳烃和烯烃类化合物，可以进一步用于燃料和化工原料。 气体产品中包括未反应的原料和轻烃类化合物，可以经过分离 器进行分离和回收利用。

加氢裂化

典型的加氢裂化装置工艺流程如图6所示。

图6 两端加氢裂化工艺流程图

加氢裂化是一种将重质原油转化为高附加值的汽油、柴油和航空煤油等产品的炼油工艺。该工艺的核心是利用催化剂在高温高压下将原油中的大分子烃分子裂解成较小分子，并通过加氢反应降低产品的烯烃和芳烃含量，从而得到高质量的汽油和柴油产品。

1. 原油预处理：这一步骤包括脱盐装置、脱水装置、加热炉和换热器等设备，目的是去除原油中的杂质、水分和重金属，提高原油的流动性和热传导性。

2. 加氢裂化反应：原油在加热和压缩后进入反应器，与催化剂接触进行裂化和加氢反应，生成轻质产品。反应器通常采用固定床反应器或流化床反应器，操作条件包括温度在400~480℃，压力在30~50大气压，空速为1~5m³。

3. 产品分离和处理：裂化产物经过冷凝、分离、脱气、脱硫等操作，得到合格的汽油、柴油和石脑油产品。

4. 催化剂再生：由于催化剂在使用过程中会受到积炭和焦炭的影响，需要进行再生或更换，以保持其活性。

加氢裂化工艺可以分为一段加氢裂化流程、二段加氢裂化流程、串联加氢裂化流程。一段加氢裂化流程中，原料的加氢精制和加氢裂化在一个反应器内进行。二段加氢裂化流程中，第一个反应器装加氢精制催化剂，第二个反应器装加氢裂化催化剂，形成两个独立的加氢体系。串联加氢裂化流程结合了一段和二段加氢裂化流程的特点，具有操作灵活和流程简单的优点。

加氢

典型的加氢装置工艺流程如图7所示。

1—缓冲罐;2—加热炉;3、13、17—泵;4—新氢压缩机;5—加氢反应器;6、11—换热器;7、12、15—冷却器;8、9—分离器;10—循环氢压缩机;14—再沸器;16—回流罐;18—蒸馏塔

图7 加氢工艺流程图

加氢的工艺流程一般包括反应系统、生成油换热、冷却、分离系统和循环氢系统三部分。

1. 反应系统原料油与新氢、循环氢混合，并与反应产物换热后，以气液混相状态进入加热炉(这种方式称炉前混氢)，加热至反应温度进入反应器。反应器进料可以是气相(精制汽油时)，也可以是气液混相(精制柴油或比柴油更重的油品时)。反应器内的催化剂一般是分层填装,以利于注冷氢来控制反应温度，循环氢与油料混合物通过每段催化剂床层进行加氢反应。

2. 生成油换热、冷却、分离系统反应产物从反应器的底部出来, 经过换热、冷却后, 进入高压分离器。在冷却器前要向产物中注入高压洗涤水, 以溶解反应生成的氨和部分硫化氢。反应产物在高压分离器中进行油气分离, 分出的气体是循环氢, 其中除了主要成分氢外，还有少量的气态烃(不凝气)和未溶于水的硫化氢;分出的液体产物是加氢生成油, 其中也溶解有少量的气态烃和硫化氢；生成油经过减压再进入低压分离器进一步分离出气态烃等组分, 产品去分馏系统分离成合格产品。

3. 循环氢系统从高压分离器分出的循环氢经储罐及循环氢压缩机后,小部分(30%)直接进入反应器作冷氢,其余大部分送去与原料油混合,在装置中循环使用。为了保证循环氢的纯度,避免硫化氢在系统中积累, 常用硫化氢回收系统。一般用乙醇胺吸收除去硫化氢,富液(吸收液)再生循环使用, 解吸出来的硫化氢送到制硫装置回收硫磺,净化后的氢气循环使用。

    - 炼油行业典型碳捕集技术

      - 燃煤锅炉烟气碳捕集

燃煤锅炉烟气碳捕集技术是指从燃煤锅炉排放的烟气中捕集二氧化碳的技术。燃煤锅炉烟气碳捕集技术主要基于化学吸收、物理吸附或膜分离等原理，将烟气中的二氧化碳分离并捕集下来。

工艺流程：

烟气预处理：对燃煤锅炉排放的烟气进行脱硝、除尘、脱硫等预处理，以去除对后续工艺有害的物质。

二氧化碳捕集：利用吸收剂（如胺类溶液）与烟气中的二氧化碳发生反应，将其捕集下来。这一过程通常在吸收塔内完成。

再生与纯化：将捕集到的二氧化碳从吸收剂中解吸出来，并进行纯化处理，以得到高纯度的二氧化碳产品。

压缩与储存：将纯化后的二氧化碳进行压缩，并储存于适当的容器中，以便后续利用或封存。

图8 燃煤锅炉烟气碳捕集工艺流程图

      - 催化裂化尾气碳捕集

催化裂化过程产生的CO2主要是通过燃烧后捕集和富氧燃烧捕集，其二氧化碳的捕集端集中在富氧燃烧部分。

技术原理：使用纯氧（而不是空气）燃烧固体燃料，由二氧化碳循环流控制燃烧。富氧燃烧产生的烟气主要由水和二氧化碳组成，采用水分离技术在后端能比较容易地捕集到二氧化碳。

技术流程：空气先在空气分离装置分离出氧气，燃料在高纯度氧气氛围中燃烧，燃烧生成的烟气成分主要为CO2和H2O，经冷凝可将CO2分离，一部分烟气通过再循环进入锅炉起到控制燃烧温度的作用。

技术特点：

可直接液化CO2，燃烧产物中CO2的浓度达90%以上，无须进行分离就可以直接进行液化。

可省去脱硫装置，由于SO2的沸点温度高于CO2的三相点温度，在压缩冷凝液化回收CO2的过程中，烟气中的SO2首先被液化并回收，有可能省去复杂昂贵的烟气脱硫设备，并实现资源化利用。

可提高锅炉效率，由于采用高浓度的氧燃烧，进炉的气体体积减小，烟气净化和分离处理所需的能耗降低，因而具有较高的锅炉效率。

标准制定原则

《炼油行业碳捕集项目评价指南》团体标准制定的目的是适应炼油单位产品生产工艺污染治理措施减污降碳水平现状，保证标准的科学性和实用性，指导炼油行业的稳定健康发展。

编制时遵循了下列原则：

（1）充分考虑我国炼油行业碳排放水平和特点，以及行业污染治理措施和低碳发展的需求；

（2）符合国家炼油产业相关政策。

标准主要编制内容和编制说明

范围

本文件适用于炼油行业生产过程碳捕集的计算、考核，涵盖原油蒸馏、催化裂化、加氢裂化、重整、延迟焦化等生产过程。炼油企业在生产过程中产生的二氧化碳可通过碳捕集技术进行捕集、利用和封存（CCUS），以减少温室气体排放。碳排放量的核算依据为《中国石油化工企业温室气体排放核算方法与报告指南》。为提升产品收率并减少副产物及污染物产生，炼油企业应采用密闭、替代、回收和综合利用等措施，实现污染物和二氧化碳的协同减排。同时，推动智能化转型，采用先进控制技术和多能耦合，合理开发利用“绿氢”，并鼓励利用制氢装置所排二氧化碳的高纯度和低捕集成本，开展二氧化碳规模化捕集、封存、驱油和制化学品等示范。这些措施将有效促进炼油行业的绿色低碳发展。

术语和定义

本标准参照GB 30251 炼油单位产品能源消耗限额、GB 31570 石油炼制工业污染物排放标准、GB∕T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则、GB/T 51316-2018 烟气二氧化碳捕集纯化工程设计标准、DL/T 5375-2018 火力发电厂可行性研究报告内容深度规定、中国石油化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行版，发改办气候 [2014] 2920号附件2） 省级温室气体清单编制指南（试行版，发改办气候[2010] 2350号）、企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施（试行版，环办气候[2021] 9号附件2）等术语和定义。

技术要求

本文件适用于炼油行业生产过程污染治理措施碳排放量的计算、考核，以及对新建或改（扩）建企业的污染治理措施碳排放控制，涵盖原油蒸馏、催化裂化、加氢裂化、重整、延迟焦化等生产过程。根据炼油行业的现状及污染物排放特点，废气污染物源头管控措施的碳排放水平按单位原油加工量计算，废气污染物末端治理措施的碳排放水平按单位污染物去除量计算，废水污染物治理措施的碳排放水平按水处理量计算。

在碳捕集方面，炼油企业可以采用化学吸收法、物理吸收法、膜分离法等技术进行二氧化碳的捕集和利用。通过实施CCUS（碳捕集、利用与封存）技术，炼油行业能够有效减少温室气体排放，促进绿色低碳发展。此外，推动智能化转型和多能耦合，合理开发利用“绿氢”，也将为降低碳排放提供新的路径和解决方案。

统计范围和计算方法

本文件中所述碳排放量涵盖了炼油行业的生产系统、辅助生产系统和附属生产系统产生的直接碳排放和间接碳排放量，碳排放量的核算参照以下文件进行计算，以确保炼油行业碳捕集和排放管理的准确性和合规性。

参照文件：

GB 30251 炼油单位产品能源消耗限额

GB 31570 石油炼制工业污染物排放标准

GB∕T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 51316-2018 烟气二氧化碳捕集纯化工程设计标准

DL/T 5375-2018 火力发电厂可行性研究报告内容深度规定

中国石油化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行版，发改办气候 [2014] 2920号附件2） 省级温室气体清单编制指南（试行版，发改办气候[2010] 2350号）

企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施（试行版，环办气候[2021] 9号附件2）

与国际、国外同类标准水平的对比情况

国内外目前无相关标准。

与现行法律、法规和强制性标准的关系

至标准编制之日尚未发现与计划编制标准相冲突的现行法律、法规和强制性国家标准。

重大分歧意见的处理

暂无。

其他应予以说明的事项

新建炼油项目应在环境影响评价阶段计算本标准中给出的碳排放水平，高于基准值上限的，应采取措施降低碳排放水平，确实无法达到的应进行合理性说明；在基准值范围内的，也鼓励持续改进，不断改善炼油行业污染治理措施的碳排放水平，为污染治理措施比选提供技术支撑。炼油企业应为污染治理措施单独合理配备能源及碳排放计量器具和仪器仪表，并使计量设备处于良好状态；对基础数据进行有效的检测、度量和计算，确保能源及碳排放基础数据的准确性和完整性。本标准中“不同炼油工艺流程单位产品直接碳排放水平基准”与《石油炼制行业碳排放基准》中“炼油工艺流程单位产品直接碳排放量限值”在核算边界、分类方式等方面存在差异，炼油企业应分别予以核算。建议本标准发布实施后，对炼油企业或建设项目污染治理措施CO2排放水平、减污降碳技术和措施的应用情况等进行持续跟踪并更新相应数据，同时，应按照《国家发展改革委市场监管总局生态环境部关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024-2025年）的通知》（发改环资[2024]1046号）等要求，加快推进企业或项目的污染治理措施单独合理配备电、能源及碳排放计量器具和仪器仪表，并使计量设备处于良好状态；对基础数据进行有效的检测、度量和计算，确保电耗、能源消耗及碳排放基础数据的准确性和完整性，为后续标准的修订，亦或者上升为行业乃至国家标准提供技术支撑。

炼油行业作为我国能源消耗和二氧化碳排放的重点行业，实施碳减排标准将直接减少温室气体排放，对抗全球气候变化，保护生态环境，促进可持续发展。根据国家发展改革委等部门关于印发《炼油行业节能降碳专项行动计划》的通知（发改环资〔2024〕731号），到2025年底，全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内，能效标杆水平以上产能占比超过30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，形成节能量约200万吨标准煤、减排二氧化碳约500万吨。

其次，从技术进步和产业升级的角度，碳减排标准将推动炼油企业采用更先进的节能技术和清洁生产工艺，如CCUS技术、“蓝氢”“绿氢”“绿电”技术、电气化技术和节能减排等措施。这些技术的应用将提高能效，降低碳排放，推动技术进步和产业升级。

再者，从经济效益角度，虽然短期内可能会增加企业的成本，但从长远来看，碳减排可以带来经济效益。《炼油行业节能降碳专项行动计划》（发改环资〔2024〕731号）中提到，通过节能降碳改造和用能设备更新，将形成节能量约200万吨标准煤、减排二氧化碳约500万吨，这将降低企业的生产成本，提高经济效益。

此外，从国际竞争力角度，实施碳减排标准有助于提升炼油企业的国际竞争力。在全球范围内，低碳产品越来越受到重视，实施碳减排标准可以帮助企业满足国际市场对低碳产品的需求，增强其在全球市场中的竞争力。

政策支持和市场激励也是建立碳减排标准的好处之一。《炼油行业节能降碳专项行动计划》（发改环资〔2024〕731号）中明确了重点任务和相关政策保障，包括强化激励约束、加大资金支持等，这将进一步降低企业的环保成本，促进企业绿色转型。

风险管理方面，建立碳减排标准有助于企业更好地预测和管理与碳排放相关的风险，实现稳健经营。《炼油行业节能降碳专项行动计划》（发改环资〔2024〕731号）中提到，将研究制定低碳炼油技术评价标准，探索重点产品碳足迹核算方法，探索开展炼油企业碳排放计量、监测试点，研究建立炼油企业碳排放与产品碳足迹数据库。

最后，从循环经济的角度，碳减排标准鼓励炼油企业探索废塑料、废润滑油等废弃有机物的资源化利用，推动循环经济的发展。

综上所述，建立《炼油行业碳捕集项目评价指南》对于环境保护、技术进步、经济效益提升、国际竞争力增强以及风险管理等方面均具有重要意义，是实现环境保护和经济发展双赢的重要举措，得到了国家层面的文件支持和强调

。