CCECTA

中国化工节能技术协会团体标准

T/CCECTA00XX-2024

炼油行业碳捕集项目评价指南

Guide for evaluating carbon capture projects in the oil refining industry

（专家征求意见稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中国化工节能技术协会  发 布

ICSXX.XXX

CCSX XX

前  言

本标准由XX提出。

本标准由XX归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

# 炼油行业碳捕集项目评价指南

# 1范围

本标准适用于炼油行业二氧化碳捕集项目的技术评价指南。

本标准规定了炼油行业常减压、催化裂化、延迟焦化、催化重整、加氢裂化、制氢等工艺涉及的碳捕集项目的技术评价。

# 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期对应的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30251 炼油单位产品能源消耗限额

GB 31570 石油炼制工业污染物排放标准

GB∕T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 51316-2018 烟气二氧化碳捕集纯化工程设计标准

DL/T 5375-2018 火力发电厂可行性研究报告内容深度规定

中国石油化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行版，发改办气候 [2014] 2920号附件2）
省级温室气体清单编制指南（试行版，发改办气候[2010] 2350号）

企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施（试行版，环办气候[2021] 9号附件2）

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

GB/T 51316-2018 和 DL/T 5375-2018 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 石油炼制行业 petroleum refining industry

以原油、重油等为原料，生产汽油馏分、柴油馏分、燃料油、润滑油、石油蜡、石油沥青和石油化工原料等的工业。

[来源：GB 31570-2015，术语和定义3.1]

3.2 捕集纯化  capture and purification

利用化学方法和物理方法将烟气中的二氧化碳分离、提纯使之达到一定性能指标要求的过程。主要包括烟气预处理、二氧化碳吸收（吸附）与解吸（脱附）、二氧化碳压缩、二氧化碳脱水和二氧化碳液化工序。

[来源： GB/T 51316-2018，2.0.2]

3.3 化学吸收法  chemical absorption method

吸收剂与气源中的二氧化碳发生化学反应，生成化合物， 并经升温后释放出吸收的二氧化碳，完成二氧化碳与其他气体分离的方法。

[来源： GB/T 51316-2018，2.0.4]

3.4 物理吸收法  physical absorption method

吸收剂在一定压力条件下溶解气源中的二氧化碳，并经减压后释放出溶解的二氧化碳，完成二氧化碳与其他气体分离的方法。

[有修改]

3.5 变温吸附法  Variable temperature  adsorption method

低温下利用多孔性固体吸附剂将二氧化碳气体吸附于其表面，随后通过再生气加热及冷吹等工序 对吸附组分解吸，达到二氧化碳与水分离的目的。

[来源： GB/T 51316-2018，2.0.5]

3.6 变压吸附法  Pressure swing adsorption method

一定压力下利用多孔性固体吸附剂将二氧化碳气体吸附于其表面，随后通过减压或抽真空等工序 对吸附组分解吸，完成二氧化碳与其他气体分离的方法。

[有修改]

3.7 低温精馏法 low temperature distillation

利用二氧化碳和其他气体凝点的不同分离纯化二氧化碳的方法。

[有修改]

3.8 膜分离法  membrane separation

一种利用薄膜对不同气体的渗透性不同，实现二氧化碳与其他气体分离的方法。

[有修改]

3.9 低浓度   low concentration

气源中CO2体积分数小于40%。

[有修改]

3.10 中浓度   low concentration

气源中CO2体积分数大于等于40%小于等于80%。

[有修改]

3.11 CO2捕集率  CO2 capture efficiency

CO2捕集设备捕集后的 CO2质量流量与CO2捕集设备入口CO2质量流量之比。

[有修改]

3.12 再生能耗  regeneration energy consumption

解吸塔/解吸反应器分离出CO2的过程中，消耗的蒸汽或电量所折算的热值。

[有修改]

# 4 技术要求

炼油行业排放的二氧化碳捕集技术，主要包括化学吸收法、固体吸附法、膜分离法。选择方法主要由原料气的压力、二氧化碳的含量来确定。根据原料气的组成和流量，结合操作压力及产品所要求达到的指标，应提出可供选择的碳捕集工艺方法。

应根据炼油行业排放二氧化碳实际情况列出工艺方法比选表，参见表1，提出推荐的工艺方法。

表1. 炼油行业二氧化碳捕集方法综合评价

| 捕集纯化方法 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 化学吸收法 | - 现阶段最具规模化应用前景的燃烧后碳捕集技术，技术成熟度和安全性较高，国际上已经完成工业示范和商业运行； - 可直接应用于燃煤/燃气、工业锅炉等烟气CO2大规模减排； - CO2捕集率高，CO2产品纯度高； - 高压条件下具有物理吸附特性、吸收能力强； - 反应解吸温度低； - 造成的环境污染小且可控 | - 胺液易氧化降解； - 胺逃逸造成环境二次污染； - 低压条件下吸收能力小； - 溶液循环量大；能耗较高； - 吸收剂消耗大； - 有机胺呈弱碱性和腐蚀性，对人员的安全和 健康造成一定影响，腐蚀性会造成设备损坏。 |
| 物理吸收法 | （1）工艺流程简单、能耗低、成本可控； （2）吸收效率高：物理吸收方法通常具有较高的CO2吸收效率，能够快速地从气源中分离出CO2； （3）操作简便：相比于一些复杂的化学吸收方法，物理吸收法的操作过程相对简单，更容易实现大规模生产； （4）便于重复使用：有些物理吸收材料可以重复使用，成本低，经济效益好。 | （1）吸收材料成本高：某些物理吸收材料价格昂贵，可能会增加捕集成本； （2）吸收容量有限：物理吸收材料的吸附容量有限，需要定期更换或再生，增加了维护成本； （3）对CO2的捕集选择性较低：物理吸收法对CO2的捕集选择性相对较低，可能会导致部分非目标气体的捕集。 |
| 变温吸附法 | - 操作弹性大，CO2成品质量稳定 - 工艺简单，技术安全性较高； - 运行过程无溶剂挥发对环境影响小； 无设备腐蚀问题。 | - 预处理工艺复杂； - 产品纯度低，回收率低； - 在我国多处于中试阶段； 单位捕集CO2 设备投资较高。 |
| 变压吸附法 | （1）安全性高：变压吸附法整体上是一个较安全的捕集方法，因为它在常温常压下进行，避免了高温高压等危险环境； （2）提纯效果佳：该方法能有效去除气体中的二氧化碳，实现高纯度的提纯； （3）应用范围广：变压吸附法适用于多种气体捕集，不仅限于二氧化碳。 | （1）设备投资成本高：变压吸附设备较为复杂，初始投资成本较高； （2）操作步骤繁琐：变压吸附过程中需要经历多个操作步骤，如预吸附、吸附、解附等，操作相对繁琐； （3）产能有限：受吸附剂量的限制，变压吸附法在达到一定的吸附容量后，需要逆过程进行再生，这可能会影响捕集的连续性。 |
| 膜分离法 | - 可模块化设计，设备简单，占地面积小，安装维护方便，操作弹性大； - 放大效应不明显； - 不涉及化学过程，环境友好； 自动化控制程度高，过程安全可靠。 | - 捕集效率低； - 大多数膜组件怕水，怕高温；易堵塞,易被污染,寿命短； - 国内制膜工艺及管件部件精度不够； 需要增压耗电，成本较高；小规模示范阶段。 |
| 低温精馏法 | - 适合高浓度二氧化碳场景； - 回收率在85-90%之间； - 生产的液态二氧化碳浓度高并且稳定，可以达到食品级标准； - 结合了低温和精馏的优点。 | - 只适合于高浓度进气； - 如果气源二氧化碳浓度为20-50%，能耗及成本昂贵。 |

# 5 炼油行业碳捕集技术评价指标

本文件给出了燃料型炼油企业、传统炼化一体化企业和新型炼化一体化企业的单位原（料）油化学吸收法捕集二氧化碳的技术指标，包括CO2捕集率、CO2产品纯度和再生能耗。每个技术指标分为三级，其中1级指标为鼓励性指标。

1级指标为领先水平；

2级指标为先进水平；

3级指标为基本水平。

中浓度碳捕集技术评价指标见表2。

表2. 炼油行业中浓度（CO2浓度≥40%）碳捕集技术水平分级

| 技术指标 | 单位 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| CO2捕集率 | % | ≥90 | ≥85 | ≥80 |
| CO2产品纯度 | % | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
| 再生能耗 | GJ/tCO2 | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |

低浓度碳捕集技术评价指标见表3。

表3. 炼油行业低浓度（CO2浓度＜40%）碳捕集技术水平分级

| 技术指标 | 单位 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| CO2捕集率 | % | ≥90 | ≥85 | ≥80 |
| CO2产品纯度 | % | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
| 再生能耗 | GJ/tCO2 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤4.0 |

# 5.2 经济指标

本文件给出了燃料型炼油企业、传统炼化一体化企业和新型炼化一体化企业的单位原（料）油化学吸收法捕集二氧化碳的经济指标，包括：每吨CO2捕集运行成本。

每个技术指标分为三级，其中1级指标为鼓励性指标。

1级指标为领先水平；

2级指标为先进水平；

3级指标为基本水平。

碳捕集经济评价指标见表4。

表4. 炼油行业不同捕集纯化方法经济水平分级

| 捕集纯化方法 | 单位 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 化学吸收法 | 元/吨CO2 | ≤200 | ≤300 | ≤400 |
| 固体吸附法 | 元/吨CO2 | ≤200 | ≤300 | ≤400 |
| 膜分离法 | 元/吨CO2 | ≤400 | ≤600 | ≤1000 |

# 6 评价方法

# 6.1 CO2捕集率

CO2捕集率按（1）式计算：

式（1）

式中：

PCO2—报告期内CO2捕集率，单位为所占百分比（%）；

C（ex）—报告期内吸收塔尾气CO2浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

C（in）—报告期内收塔进气CO2浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V（ex）—报告期内吸收塔尾气体积，单位为升（L）；

V（in）—报告期内收塔进气体积，单位为升（L）。

# 6.2 CO2捕集能耗

吸收法或吸附法CO2捕集能耗按（2）（3）式计算：

式（2）

式（3）

式中：

EZ─每吨 CO2捕集能耗，单位为吉焦每吨(GJ/t);

Er─每吨 CO2再生能耗，单位为吉焦每吨(GJt);

Ee─每小时捕集装置运行所需要的电能，单位为吉焦每小时(GJ/h)，用电设备分别计算并加和得到的电功率，采用 GB/T 50441进行能耗折算:

Ew─每小时捕集装置运行所需要的水耗，单位为吉焦每小时(GJ/h)，需根据循环水量采用GB/T 50441进行能耗折算;

Qm─每小时的蒸汽或电的热值，单位为吉焦每小时(GJ/h);

Hν─蒸汽在实际工况下的潜热值(由蒸汽焓值减去凝结水焓值得到，一定温度、压力下的焓值可查询化工数据手册)，单位为吉焦每吨(GJt);

mco2─每小时 CO₂产量，单位为吨每小时(t/h)。

能耗应按一次能源消耗计算,能耗单位宜采千克(kg)标准油,1千克标准油的低发热量为41.868 MJ

# 6.3 捕集运行成本

每吨CO2捕集运行成本

K─-报告期内运行成本，单位为元每吨二氧化碳（元/吨CO2）；

Ee─报告期内电能耗折算的成本，单位为元；

Es─报告期内蒸汽消耗，单位为元；

EW─报告期内水能耗，单位为元；

ET─报告期内材料消耗，单位为元；

Tp─：报告期内CO2产出量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）。

# 附录A

表A.1 电、水及耗能工质的统一能源折算值

| 序号 | 类型 | 单位 | 能源折算值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | kWh | 0.22 | - |
| 2 | 标准油1） | t | 1000 | - |
| 3 | 新鲜水 | t | 0.15 | - |
| 4 | 循环水 | t | 0.06 | - |
| 5 | 软化水 | t | 0.20 | - |
| 6 | 除盐水 | t | 1.0 | - |
| 7 | 氮气2） | ㎡ | 0.15 | - |

注：1）燃料按其低发热量折算成标准油:

2）0 ℃和0.101325 MPa 状态下的体积。本文件中涉及的气体剂量单位(m³)均为该状态下的体积。

算例

某15万吨/年烟气CO2捕集工程设计正常运行时公用工程消耗如表A.2所示。

表A.2 15万吨/年烟气 CO,捕集工程公用工程设计消耗

| 序号 | 项目 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | kWh/tCO2 | ≤95 | 连续（正常运行） |
| 2 | 蒸汽（0.3Mpag） | t/tCO2 | 1.12 | 连续（正常运行） |
| 3 | 循环冷却水 | t/tCO2 | 1.5 | 补水量 |
| 4 | 除盐水 | t/h | 4.5 | 补水、补液与节能系统用水 |
| 5 | 蒸汽凝结水（0.3Mpag） | t/h | 1.12 | 连续（正常运行） |

查阅《化学化工物性数据手册》（2002年，化学工业出版社），可得蒸汽与凝结水热焓值，见表A.3。

表A.3 蒸汽与凝结水热焓值

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽(0.3 MPag)热焓值 | MJ/t | 2738.06 |
| 2 | 蒸汽凝结水(0.3 MPag)热焓值 | MJ/t | 604.72 |
| 3 | 蒸汽(0.3 MPag)潜热 | MJ/t | 2133.34 |

依据公式A.1、A.2和表A.1、A.2和A.3中的数据，计算得到结果见表A.4。

表A.4 能耗计算表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Er | GJ/tCO2 | 2.389 |
| 2 | EQ | GJ/tCO2 | 0.875 |
| 3 | Ew | GJ/tCO2 | 0.188 |
| 4 | Ez | GJ/tCO2 | 3.450 |